TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO GIỮA KỲ

XỬ LÝ ẢNH SỐ

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ HIỆN THỰC THUẬT TOÁN NHẬN DIỆN LÀN ĐƯỜNG VÀ NHẬN DIỆN VÂN TAY

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Huy

Nhóm học viên thực hiện:

- Lâm Quốc Huy – 261805403

- Huỳnh Hoàng Tiến Đạt – 261805701

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO GIỮA KỲ

XỬ LÝ ẢNH SỐ

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ HIỆN THỰC THUẬT TOÁN NHẬN DIỆN LÀN ĐƯỜNG VÀ NHẬN DIỆN VÂN TAY

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Huy

Nhóm học viên thực hiện:

- Lâm Quốc Huy – 261805403

- Huỳnh Hoàng Tiến Đạt – 261805701

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026

# LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành báo cáo môn Xử lý ảnh số này, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Phạm Văn Huy. Thầy là người trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn nhóm chúng em trong suốt học phần.

Thầy đã truyền đạt cho nhóm chúng em những kiến thức nền tảng và nâng cao về xử lý ảnh số, như biến đổi và nâng cao chất lượng ảnh, phân đoạn ảnh, trích xuất đặc trưng và các ứng dụng thực tế. Những bài giảng rõ ràng, có hệ thống và gắn với thực tiễn của thầy đã giúp nhóm chúng em hiểu sâu hơn về lý thuyết. Nhờ đó nhóm chúng em có thể vận dụng vào phần cài đặt và thực nghiệm trong báo cáo này.

Nhóm chúng em cũng xin cảm ơn thầy vì những góp ý quý báu, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm khi định hướng, giải đáp thắc mắc cho nhóm chúng em trong quá trình thực hiện báo cáo. Những nhận xét của thầy giúp nhóm chúng em điều chỉnh nội dung, cải thiện phương pháp và hoàn thiện báo cáo tốt hơn.

Nhóm chúng em xin cảm ơn Trường Đại học Tôn Đức Thắng, quý thầy cô trong khoa và các bạn cùng lớp đã hỗ trợ, chia sẻ tài liệu và trao đổi kinh nghiệm với nhóm chúng em trong suốt thời gian học tập.

Do kiến thức và thời gian còn hạn chế, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự nhận xét và góp ý của thầy để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy!

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Học viên thực hiện

Huỳnh Hoàng Tiến Đạt

Lâm Quốc Huy

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi/chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi/chúng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của TS. Phạm Văn Huy. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong Dự án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi/chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Dự án của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi/chúng tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Học viên thực hiện

Huỳnh Hoàng Tiến Đạt

Lâm Quốc Huy

# TÓM TẮT

Báo cáo nghiên cứu này trình bày một cách hệ thống cơ sở toán học, thiết kế giải thuật xử lý ảnh số và kết quả kiểm chứng thực nghiệm định lượng cho hai bài toán nền tảng trong lĩnh vực Thị giác máy tính thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: (1) Nhận diện làn đường cho phương tiện tự hành và (2) Xử lý, trích xuất đặc trưng và so khớp vân tay sinh trắc học. Thay vì tiếp cận theo hướng hộp đen phụ thuộc vào tập dữ liệu huấn luyện khổng lồ, nghiên cứu tập trung giải phẫu tường minh bản chất toán học đằng sau từng phép biến đổi ma trận điểm ảnh, phân tích vai trò của các siêu tham số điều khiển và xây dựng các chốt chặn kiểm định chất lượng tín hiệu nhằm đảm bảo độ tin cậy vận hành thực tế.

Đối với bài toán Nhận diện làn đường, đề tài xây dựng chuỗi xử lý gồm 8 giai đoạn liên hoàn: chuyển đổi không gian màu HLS để tách biệt kênh độ bão hòa S (bắt vạch sơn vàng bất biến dưới bóng râm) và kênh độ sáng L (bắt vạch sơn trắng có độ phản xạ cao); trích xuất biên cạnh phương đứng bằng toán tử đạo hàm riêng bậc nhất Sobel theo phương ngang trên miền số thực dấu phẩy động 64-bit; thiết lập mặt nạ vùng quan tâm hình thang loại bỏ hoàn toàn nhiễu bầu trời và tán cây; ánh xạ phối cảnh phẳng Homography 8 bậc tự do sang góc nhìn từ trên cao với phép nội suy người láng giềng gần nhất nhằm bảo toàn cấu trúc nhị phân; định vị chân làn đường qua biểu đồ mật độ tích lũy làm mượt một chiều; theo dõi quỹ đạo bằng 9 tầng cửa sổ trượt tự động tái định tâm; khớp đường cong đa thức bậc hai theo phương pháp bình phương tối thiểu thông thường; và đánh giá hình học qua cổng kiểm định an toàn đa tiêu chí trước khi suy ra bán kính cong cùng độ lệch tâm phương tiện. Thực nghiệm trên bộ ảnh đường bộ thực tế (độ phân giải 1672 × 941 điểm ảnh) xác nhận khung hình đạt chuẩn kiểm định nội bộ có 8/9 cửa sổ hợp lệ bên trái và 7/9 cửa sổ hợp lệ bên phải, độ lệch chuẩn bề rộng làn chỉ 3,44 điểm ảnh, bán kính cong ước lượng khoảng 11.034,76 m và độ lệch tâm ước lượng +0,0826 m; đồng thời báo cáo phân tích khách quan hiện tượng sai lệch cục bộ của lớp phủ đồ họa ở vùng cận cảnh và cơ chế từ chối an toàn đối với các khung hình bị bóng râm tán cây che khuất.

Đối với bài toán Nhận diện và so khớp vân tay, đề tài thiết kế chuỗi xử lý sinh trắc học gồm 6 giai đoạn: phân vùng tiền cảnh dựa trên phương sai cục bộ khối 16 × 16 kết hợp phép đóng hình thái học (elip 15 × 15) và phép ăn mòn biên (elip 9 × 9); kiểm định chất lượng dòng chảy vân qua chỉ số kết dính hướng vector nhân đôi góc; chuẩn hóa mức xám cục bộ giới hạn nghiêm ngặt trong vùng quan tâm về kỳ vọng 100 và phương sai 100; ước lượng trường hướng tiếp tuyến đường vân liên tục; tăng cường cấu trúc vân và hàn gắn các vết đứt gãy bằng ngân hàng bộ lọc Gabor hai chiều 16 hướng rời rạc (chu kỳ bước sóng đồng bộ 10,0 điểm ảnh); nhị phân hóa tự động Otsu kết hợp làm mảnh song song hai bước con Zhang–Suen và giải thuật cắt tỉa nhánh gai có điều kiện; cuối cùng trích xuất điểm kết thúc và điểm rẽ nhánh theo chỉ số giao cắt Crossing Number để thực hiện so khớp căn chỉnh biến đổi cứng hai chiều. Thực nghiệm trên 4 mẫu ảnh cảm biến thực tế chuẩn hóa về kích thước 240 × 320 điểm ảnh ghi nhận cả 4 mẫu đều đạt chuẩn kiểm định chất lượng tín hiệu (chỉ số kết dính hướng đạt từ 0,7218 đến 0,7972), trích xuất từ 79 đến 173 điểm đặc trưng hợp lệ mỗi mẫu và hoàn tất ma trận đối sánh 6 cặp vân tay với điểm số tương đồng hình học từ 16,09% đến 36,51%.

Từ khóa: Xử lý ảnh số; Nhận diện làn đường; Không gian màu HLS; Biến đổi xạ ảnh Homography; Góc nhìn chim bay; Phương pháp bình phương tối thiểu; Nhận diện vân tay; Trường hướng dòng vân; Ngân hàng bộ lọc Gabor; Làm mảnh Zhang–Suen; Điểm đặc trưng Minutiae; So khớp biến đổi cứng hai chiều.

# MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i

TÓM TẮT	iii

MỤC LỤC	v

DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii

DANH MỤC HÌNH ẢNH	viii

DANH MỤC KÝ HIỆU TOÁN HỌC VÀ TỪ VIẾT TẮT	ix

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU	1

1.1. Bối cảnh thực tiễn và động lực khoa học của hai bài toán	1

1.2. Bản chất toán học của tín hiệu ảnh giao thông ngoài trời và ảnh vân tay	2

1.3. Phát biểu bài toán, mục tiêu nghiên cứu và nguyên tắc thực nghiệm	4

1.4. Phương pháp luận nghiên cứu và bố cục tổng thể của báo cáo	5

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU VÀ HIỆN THỰC THUẬT TOÁN NHẬN DIỆN LÀN ĐƯỜNG CHO XE TỰ HÀNH	6

2.1. Mô hình hóa không gian tín hiệu và kiến trúc chuỗi xử lý 8 giai đoạn	6

2.2. Lý thuyết không gian màu HLS và cơ chế tách biệt vạch sơn dưới bóng râm	8

2.3. Toán tử đạo hàm bậc nhất Sobel phương ngang và phép hợp nhất nhị phân đa kênh	11

2.4. Thiết kế mặt nạ vùng quan tâm hình thang và biến đổi phối cảnh góc nhìn chim bay	12

2.5. Phân tích biểu đồ mật độ tích lũy làm mượt một chiều và thuật toán 9 cửa sổ trượt	15

2.6. Khớp quỹ đạo đa thức bậc hai bằng phương pháp bình phương tối thiểu thông thường	18

2.7. Giải tích hình học vi phân ước lượng bán kính cong và độ lệch tâm phương tiện	19

2.8. Thiết kế cơ chế kiểm định an toàn đa tầng Sanity Gate và đặc tả siêu tham số	21

2.9. Phân tích vai trò hàm thư viện thị giác máy tính và đối sánh với biến đổi Hough xác suất	22

CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU VÀ HIỆN THỰC THUẬT TOÁN XỬ LÝ, TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG VÀ SO KHỚP VÂN TAY	24

3.1. Tổng quan bài toán xác thực sinh trắc học 1–1 và kiến trúc chuỗi xử lý 6 giai đoạn	24

3.2. Phân vùng tiền cảnh bằng phương sai cục bộ kết hợp toán tử hình thái học Đóng và Ăn mòn	26

3.3. Lý thuyết vector nhân đôi góc và cổng kiểm định chất lượng dòng vân Orientation Coherence	27

3.4. Chuẩn hóa cường độ sáng và phương sai cục bộ giới hạn trong vùng quan tâm	29

3.5. Ước lượng trường hướng tiếp tuyến dòng vân liên tục	31

3.6. Tăng cường cấu trúc vân bằng ngân hàng bộ lọc Gabor hai chiều 16 hướng rời rạc	32

3.7. Nhị phân hóa tự động Otsu, thuật toán làm mảnh song song Zhang–Suen và cắt tỉa nhánh gai	34

3.8. Trích xuất điểm đặc trưng Minutiae theo chỉ số giao cắt và lọc khử điểm giả	36

3.9. Thuật toán so khớp căn chỉnh biến đổi cứng hai chiều và ghép cặp tham lam 1–1	38

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM, KIỂM CHỨNG ĐỊNH LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP BIÊN	41

4.1. Thiết lập môi trường thực nghiệm và xác thực toàn vẹn dữ liệu đầu vào	41

4.2. Kiểm chứng toán học mật độ điểm ảnh trắng trên không gian phối cảnh chim bay	42

4.3. Phân tích định lượng và định tính kết quả nhận diện làn đường thực tế	43

4.4. Phân tích định lượng kết quả trích xuất đặc trưng vân tay trên 4 mẫu cảm biến thực tế	47

4.5. Đánh giá ma trận so khớp đối đầu 6 cặp vân tay và nguyên tắc liêm chính học thuật	49

4.6. Đối sánh thực nghiệm với phương pháp cổ điển và phân tích các trường hợp biên	50

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	53

5.1. Tổng kết các kết quả nghiên cứu đã hoàn thành	53

5.2. Định hướng nghiên cứu và cải tiến trong giai đoạn tiếp theo	53

TÀI LIỆU THAM KHẢO	55

PHỤ LỤC: ĐẶC TẢ HỆ THỐNG SIÊU THAM SỐ VÀ GIẢI TRÌNH VẤN ĐÁP LÝ THUYẾT CHUYÊN SÂU	1

Phụ lục A: Bảng tổng hợp toàn bộ siêu tham số điều khiển của hai bài toán	1

Phụ lục B: Giải trình 6 câu hỏi vấn đáp lý thuyết trọng tâm phục vụ bảo vệ học thuật	2

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. 1: Đối sánh đặc trưng toán học và chiến lược xử lý giữa bài toán Nhận diện làn đường và Nhận diện vân tay	9

Bảng 2. 1: Tọa độ chuẩn hóa và tọa độ điểm ảnh thực tế (trên khung hình 1672 × 941) của 4 cặp điểm neo trong biến đổi Homography	..........................................................20

Bảng 2. 2: Đặc tả 7 tiêu chí toán học của cổng kiểm định an toàn đa tầng Sanity Gate	27

Bảng 2. 3: Đối sánh lý thuyết giữa chuỗi xử lý Đa thức trên góc nhìn chim bay và phương pháp Canny – Hough cổ điển	28

Bảng 3. 1: Đặc tả các tham số toán học của ngân hàng bộ lọc Gabor hai chiều 16 hướng rời rạc	39

Bảng 3. 2: Quy tắc phân loại cấu trúc hình thái điểm ảnh khung xương theo chỉ số giao cắt Crossing Number	42

Bảng 3. 3: Tổng hợp các ngưỡng kiểm định chất lượng tín hiệu và bộ lọc khử điểm đặc trưng giả	43

Bảng 4. 1: Thông số kỹ thuật và mã băm SHA-256 xác thực tính toàn vẹn của 8 mẫu ảnh thực nghiệm	47

Bảng 4. 2: Kiểm chứng toán học số lượng điểm ảnh trắng và tỷ lệ mật độ trên không gian phối cảnh chim bay	49

Bảng 4. 3: Kết quả thực nghiệm định lượng thuật toán nhận diện làn đường trên 4 khung hình thực tế	49

Bảng 4. 4: Kết quả đo kiểm định lượng trích xuất đặc trưng vân tay trên 4 mẫu cảm biến thực tế	53

Bảng 4. 5: Ma trận kết quả so khớp đối đầu (Pairwise Matching) trên toàn bộ 6 cặp tổ hợp vân tay thực tế	55

Bảng 4. 6: Đối sánh toàn diện giữa chuỗi thuật toán đề xuất và các phương pháp cơ sở cổ điển	56

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2. 1: Sơ đồ khối kiến trúc chuỗi xử lý 8 giai đoạn của thuật toán nhận diện làn đường	12

Hình 2. 2: Khung hình đầu vào thực tế (1672 × 941 điểm ảnh) cùng tứ giác điểm nguồn phục vụ biến đổi phối cảnh	14

Hình 2. 3: Kết quả trích xuất kênh độ bão hòa S trong không gian màu HLS làm nổi bật vạch sơn vàng bất chấp bóng râm tán cây	16

Hình 2. 4: Bản đồ biên độ đạo hàm phương ngang Sobel-X làm nổi bật cấu trúc biên dọc của hai vạch phân làn	18

Hình 2. 5: Ảnh nhị phân ở góc nhìn chim bay (BEV) sau phép biến đổi xạ ảnh phẳng Homography với nội suy láng giềng gần nhất	21

Hình 2. 6: Biểu đồ mật độ tích lũy thô H(x) và biểu đồ làm mượt H_smooth(x) xác định chính xác hai đỉnh chân làn trái (x = 414 px) và phải (x = 1225 px)	22

Hình 2. 7: Quá trình quét 9 tầng cửa sổ trượt thu thập điểm ảnh vạch làn trái (màu xanh dương) và vạch làn phải (màu đỏ) trên không gian BEV	23

Hình 3. 1: Sơ đồ khối kiến trúc chuỗi xử lý 6 giai đoạn trích xuất đặc trưng và so khớp vân tay sinh trắc học	31

Hình 3. 2: Ảnh vân tay cảm biến quang học đầu vào sau khi chuẩn hóa về độ phân giải không gian 240 × 320 điểm ảnh	33

Hình 3. 3: Ảnh vân tay sau khi phân vùng tiền cảnh ROI (chiếm 73,09% diện tích) và chuẩn hóa mức xám nội vùng về M_0 = 100, V_0 = 100	37

Hình 3. 4: Bản đồ trường hướng tiếp tuyến dòng vân liên tục θ_ridge(x, y) hiển thị dưới dạng lưới các đoạn vector định hướng	38

Hình 3. 5: Kết quả tăng cường cấu trúc đường vân bằng ngân hàng bộ lọc Gabor 16 hướng toàn cục trên mẫu vân tay thực tế	41

Hình 3. 6: Bộ xương vân tay nhị phân rộng 1 điểm ảnh sau thuật toán làm mảnh Zhang–Suen và cắt tỉa nhánh gai có điều kiện	43

Hình 3. 7: Bản đồ 88 điểm đặc trưng Minutiae hợp lệ (17 điểm kết thúc màu đỏ, 71 điểm rẽ nhánh màu xanh lá) trên mẫu vân tay thực tế	45

Hình 4. 1: Kết quả thực nghiệm trên mẫu lane_02.jpg đạt chuẩn kiểm định nội bộ nhưng lớp phủ còn lệch cục bộ và tràn nhẹ xuống vùng nắp ca-pô xe	53

Hình 4. 2: Kết quả thực nghiệm trên mẫu lane_01.jpg kích hoạt cơ chế từ chối an toàn (STATUS: NO LANE DETECTED) do nhánh trái chỉ đạt 2/9 cửa sổ hợp lệ	53

Hình 4. 3: Phân tích trực quan mẫu lane_04.jpg chụp ban ngày dưới bóng râm tán cây làm đỉnh biểu đồ mật độ bên phải suy giảm xuống 0,54 (< 1,60)	54

# DANH MỤC KÝ HIỆU TOÁN HỌC VÀ TỪ VIẾT TẮT

| Ký hiệu | Thuật ngữ gốc | Ý nghĩa toán học và giải nghĩa tiếng Việt |
| --- | --- | --- |
| ADAS | Advanced Driver Assistance Systems | Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao trên phương tiện giao thông |
| AR | Augmented Reality | Hiển thị lớp phủ đồ họa thực tế tăng cường trên khung hình gốc |
| BEV | Bird's-Eye View | Góc nhìn chiếu thẳng đứng từ trên cao xuống mặt đường (góc nhìn chim bay) |
| CN | Crossing Number | Chỉ số giao cắt Rutovitz dùng phân loại điểm kết thúc và điểm rẽ nhánh |
| Coh | Orientation Coherence | Chỉ số kết dính hướng đo mức độ đồng thuận của trường đạo hàm vân tay |
| DIP | Digital Image Processing | Xử lý ảnh số |
| DLT | Direct Linear Transform | Giải thuật biến đổi tuyến tính trực tiếp giải ma trận xạ ảnh Homography |
| EER | Equal Error Rate | Tỷ lệ lỗi cân bằng tại điểm giao nhau giữa tỷ lệ nhận sai và từ chối sai |
| FAR / FRR | False Acceptance / Rejection Rate | Tỷ lệ chấp nhận sai kẻ mạo danh và tỷ lệ từ chối sai người dùng hợp lệ |
| HLS | Hue – Lightness – Saturation | Không gian màu biểu diễn qua Sắc độ (H), Độ sáng (L) và Độ bão hòa (S) |
| mIoU | Mean Intersection over Union | Chỉ số độ chồng lấp giao trên hợp trung bình đánh giá phân vùng điểm ảnh |
| OLS | Ordinary Least Squares | Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường trong hồi quy đa thức |
| Prominence | Histogram Peak Prominence | Độ nổi bật tương đối của đỉnh cực đại biểu đồ mật độ so với mức trung bình |
| QC Gate | Quality Control Gate | Cổng kiểm soát chất lượng tín hiệu sinh trắc học đầu vào |
| ROI | Region of Interest | Vùng quan tâm chứa đối tượng mục tiêu được tách biệt khỏi nền ảnh |

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU

## 1.1. Bối cảnh thực tiễn và động lực khoa học của hai bài toán

Trong sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống giao thông thông minh và hạ tầng định danh điện tử hiện đại, lĩnh vực Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính đóng vai trò là cầu nối toán học chuyển hóa dữ liệu bức xạ quang học thô từ cảm biến thành các quyết định điều khiển và xác thực có độ chính xác cao. Hai bài toán tiêu biểu đại diện cho hai nhánh ứng dụng trọng tâm của xử lý ảnh số ở cấp độ công nghiệp là Nhận diện làn đường cho phương tiện tự hành (thuộc nhóm bài toán nhận thức môi trường ngoài trời theo thời gian thực) và Nhận diện, so khớp vân tay (thuộc nhóm bài toán phân tích cấu trúc định hướng cục bộ và xác thực sinh trắc học).

Ở bài toán thứ nhất, nhận diện làn đường từ camera hành trình gắn phía trước xe ô tô là thành phần cốt lõi của các hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn và điều khiển hành trình tự động. Thách thức lớn nhất của bài toán này trong điều kiện giao thông thực tế không nằm ở việc phát hiện các vạch sơn trên mặt đường nhựa lý tưởng trong phòng thí nghiệm, mà nằm ở sự biến thiên phức tạp của môi trường chiếu sáng ngoài trời: bóng râm dày đặc của hàng cây ven đường đổ ngang qua mặt đường, sự thay đổi sắc thái giữa vạch sơn vàng và vạch sơn trắng, hiệu ứng hội tụ phối cảnh làm các đường song song chụm lại tại đường chân trời và các vết nứt mặt đường tạo ra biên độ đạo hàm giả. Nếu thuật toán chỉ dựa vào một ngưỡng cường độ sáng đơn lẻ trên không gian màu RGB hoặc chỉ nối các đoạn thẳng rời rạc mà thiếu cơ chế kiểm định hình học, hệ thống sẽ dễ dàng bắt nhầm biên bóng râm thành vạch phân làn, dẫn đến sai số điều khiển nguy hiểm.

Ở bài toán thứ hai, xác thực sinh trắc học dựa trên dấu vân tay từ lâu đã trở thành chuẩn mực trong khoa học hình sự, kiểm soát truy cập vật lý và định danh cá nhân nhờ tính bất biến suốt đời và tính duy nhất của cấu trúc đường vân trên đầu ngón tay mỗi người. Tuy nhiên, ảnh vân tay thu nhận từ cảm biến quang học hoặc điện dung luôn chịu tác động của điều kiện bề mặt da thực tế: da ngón tay quá khô hoặc lực ấn không đều làm các đường vân bị đứt đoạn, tạo ra hàng loạt điểm kết thúc giả; da quá ẩm hoặc mồ hôi làm các rãnh vân lân cận bị dính chập vào nhau; vùng rìa ngón tay tiếp xúc không hoàn toàn với mặt phẳng cảm biến tạo ra viền biên nham nhở; và giữa hai lần đặt tay của cùng một người luôn tồn tại độ lệch vị trí tịnh tiến kèm góc xoay bất kỳ. Do đó, một hệ thống nhận diện vân tay hoàn chỉnh không thể trích xuất điểm đặc trưng trực tiếp trên ảnh xám thô, mà bắt buộc phải trải qua chuỗi tiền xử lý định hướng theo ngữ cảnh cục bộ để khôi phục cấu trúc tuần hoàn của đường vân trước khi làm mảnh và đối sánh hình học.

Mặc dù trong những năm gần đây, các kiến trúc mạng học sâu tích chập đã đạt được nhiều thành tựu trong phân vùng ngữ nghĩa và trích xuất đặc trưng tự động, các thuật toán xử lý ảnh số cổ điển dựa trên mô hình toán học tường minh vẫn giữ vai trò nền tảng không thể thay thế. Sự ưu việt của phương pháp tiếp cận giải tích thể hiện ở bốn khía cạnh: (1) Mọi bước biến đổi từ không gian màu, đạo hàm không gian, lọc dải thông định hướng đến hình thái học đều có phương trình toán học xác định và giải thích được tận gốc nguyên nhân thành công hay thất bại; (2) Không đòi hỏi hàng chục nghìn mẫu dữ liệu gán nhãn thủ công hay phần cứng tăng tốc đồ họa chuyên dụng; (3) Cho phép thiết lập các cổng kiểm định an toàn dựa trên ràng buộc vật lý và hình học tiên nghiệm; và (4) Cung cấp nền tảng tư duy thuật toán vững chắc để người nghiên cứu hiểu sâu bản chất của tín hiệu ảnh hai chiều.

## 1.2. Bản chất toán học của tín hiệu ảnh giao thông ngoài trời và ảnh vân tay

Xét dưới góc nhìn của lý thuyết xử lý tín hiệu số hai chiều, mặc dù ảnh mặt đường giao thông và ảnh vân tay sinh trắc học phục vụ hai mục đích ứng dụng hoàn toàn khác nhau, cả hai đều có thể được mô hình hóa như bài toán tách tín hiệu cấu trúc hình học có tính định hướng mạnh ra khỏi nền nhiễu phi dừng. Cụ thể, trên ảnh giao thông, đối tượng cần trích xuất là hai dải vạch sơn có độ rộng không gian hẹp nhưng kéo dài liên tục theo phương dọc của mặt đường và thỏa mãn ràng buộc song song trong không gian thực ba chiều. Trong khi đó, trên ảnh vân tay, đối tượng cần phân tích là một trường sóng phẳng điều hòa cục bộ gồm các đường vân lồi và rãnh lõm xen kẽ tuần hoàn với tần số không gian và hướng tiếp tuyến biến thiên chậm từ điểm này sang điểm khác (ngoại trừ tại các điểm kỳ dị như tâm xoáy và tam giác điểm).

Sự khác biệt căn bản về đặc trưng hình học, mô hình nhiễu và chiến lược thiết kế giải thuật giữa hai bài toán trên được nhóm chúng em hệ thống hóa và đối sánh chi tiết trong Bảng 1.1 dưới đây.

Bảng 1. 1: Đối sánh đặc trưng toán học và chiến lược xử lý giữa bài toán Nhận diện làn đường và Nhận diện vân tay

| Tiêu chí phân tích | Bài toán Nhận diện làn đường | Bài toán Nhận diện và so khớp vân tay |
| --- | --- | --- |
| Bản chất tín hiệu mục tiêu | Hai dải đường cong trơn bậc thấp (đa thức bậc 2) chạy gần như song song trên mặt phẳng mặt đường thực tế. | Trường kết cấu định hướng tuần hoàn cục bộ (bước sóng khoảng 8–12 điểm ảnh) chứa các điểm bất liên tục cục bộ (điểm kết thúc và điểm rẽ nhánh). |
| Biến dạng hình học chi phối | Biến dạng xạ ảnh phối cảnh 3D–2D làm hai vạch làn song song hội tụ về điểm biến gần đường chân trời. | Biến dạng cứng phẳng 2D (tịnh tiến Δx, Δy và xoay góc Δθ) kèm biến dạng đàn hồi phi tuyến do lực ấn da ngón tay. |
| Nguồn nhiễu gây suy giảm chính | Bóng râm tán cây cắt ngang đường, vùng bầu trời sáng chói, phản xạ mặt đường nhựa và vạch kẻ đứt quãng. | Vùng nền trắng lớn ngoài ngón tay, vết đứt đường vân do da khô, nhánh gai ngắn do lỗ chân lông/mồ hôi và viền biên rìa ngón tay. |
| Không gian biểu diễn tối ưu | Không gian màu HLS kết hợp đạo hàm ngang Sobel-X và ánh xạ Homography sang góc nhìn từ trên cao (BEV). | Miền mức xám chuẩn hóa cục bộ trong vùng ROI kết hợp trường hướng nhân đôi góc và ngân hàng bộ lọc Gabor 2D. |
| Đặc trưng toán học đầu ra | Vector hệ số đa thức bậc hai θ = [A, B, C]T, bán kính cong vi phân Rcurve (m) và độ lệch tâm ngang Offset (m). | Tập hợp các bộ 4 tham số điểm đặc trưng mk = (xk, yk, typek, θk) với chỉ số giao cắt CN ∈ {1, 3} và điểm số tương đồng (%). |
| Cơ chế kiểm định an toàn | Cổng kiểm định hình học Sanity Gate 7 tiêu chí (mật độ điểm trắng, độ nổi bật đỉnh Histogram, số cửa sổ, bề rộng và độ song song). | Cổng kiểm định chất lượng tín hiệu QC Gate (diện tích tiền cảnh ROI ≥ 12% và độ kết dính hướng dòng vân Coherence ≥ 0,22). |

## 1.3. Phát biểu bài toán, mục tiêu nghiên cứu và nguyên tắc thực nghiệm

Trên cơ sở yêu cầu học thuật của học phần Xử lý ảnh số, đề tài tập trung giải quyết trọn vẹn cả hai bài toán đại diện cho hai nhóm chủ đề đánh giá giữa kỳ với các mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau đây:

Đối với bài toán Nhận diện làn đường: Nghiên cứu và hiện thực hóa đầy đủ chuỗi thuật toán 8 giai đoạn nhằm xác định phương trình hình học của hai biên làn đường trái và phải từ ảnh màu thu nhận bởi camera gắn phía trước xe. Hệ thống phải giải quyết được bài toán tách vạch sơn vàng và trắng dưới điều kiện bóng râm không đồng nhất, khử hiệu ứng phối cảnh bằng phép biến đổi Homography, tự động tìm điểm xuất phát chân làn qua biểu đồ mật độ làm mượt một chiều, bám vết theo chiều sâu bằng thuật toán cửa sổ trượt, khớp đường cong đa thức bậc hai và ước lượng bán kính cong cùng độ lệch tâm xe. Đồng thời, thiết lập nhánh đối chứng độc lập sử dụng bộ dò biên Canny kết hợp biến đổi Hough xác suất để làm rõ ưu nhược điểm của từng phương pháp.

Đối với bài toán Nhận diện và so khớp vân tay: Nghiên cứu và hiện thực hóa chuỗi thuật toán 6 giai đoạn phục vụ xác thực sinh trắc học 1–1. Hệ thống phải tự động phân tách vùng tiền cảnh chứa vân tay ra khỏi nền cảm biến, đánh giá định lượng độ rõ nét của cấu trúc dòng chảy vân để loại bỏ ảnh nhiễu, chuẩn hóa cường độ sáng cục bộ, ước lượng chính xác góc tiếp tuyến đường vân tại mọi điểm ảnh, tăng cường chất lượng đường vân bằng ngân hàng bộ lọc Gabor 16 hướng mà không tạo ra hiệu ứng gãy khối, làm mảnh đường vân về khung xương dày đúng 1 điểm ảnh có bảo toàn tính liên thông tô-pô, cắt tỉa nhánh gai giả mà không làm mất đầu mút thật, trích xuất danh sách điểm đặc trưng theo số nối Crossing Number và thực hiện thuật toán căn chỉnh góc xoay – tịnh tiến 2D để chấm điểm tương đồng giữa hai mẫu vân tay.

Nguyên tắc thực nghiệm trung thực và khách quan: Toàn bộ kết quả báo cáo được đo đạc trực tiếp trên bộ dữ liệu ảnh thực tế (gồm 4 ảnh đường bộ ngoài trời có độ phân giải 1672 × 941 điểm ảnh và 4 ảnh vân tay cảm biến quang học có độ phân giải gốc 1024 × 1536 và 896 × 1200 điểm ảnh). Báo cáo tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc liêm chính khoa học: giữ nguyên các siêu tham số chuẩn hóa trên toàn bộ tập ảnh, tuyệt đối không tinh chỉnh ngưỡng cục bộ để ép các khung hình bị bóng cây che khuất nặng phải báo đạt giả tạo, phân biệt rạch ròi giữa việc vượt qua cổng kiểm định nội bộ với độ chính xác tuyệt đối trên thực địa và không tự ý gán nhãn cùng người hay khác người cho các cặp vân tay khi bộ dữ liệu chưa đính kèm thông tin định danh gốc.

## 1.4. Phương pháp luận nghiên cứu và bố cục tổng thể của báo cáo

Để làm nổi bật chiều sâu lý thuyết thuật toán và mức độ hiểu bản chất từng phép biến đổi ảnh số, mỗi công đoạn trong cả hai bài toán đều được trình bày thống nhất theo cấu trúc 4 lớp: (1) Động lực vật lý và mục đích xử lý (tại sao cần bước này, nếu bỏ qua thì điều gì xảy ra với ma trận ảnh); (2) Mô hình toán học và chứng minh công thức (biểu diễn tường minh bằng hệ thống công thức toán học chuẩn hóa); (3) Bản chất tham số và cơ chế vận hành của hàm thư viện (giải thích ý nghĩa từng đối số trong các hàm OpenCV và NumPy); và (4) Ví dụ minh họa tính toán số học cụ thể (thay số trực tiếp trên các điểm ảnh hoặc ma trận mẫu để kiểm chứng từng bước biến đổi). Phần tiếp theo của báo cáo được tổ chức thành 4 chương: Chương 2 trình bày sâu lý thuyết và thuật toán Nhận diện làn đường; Chương 3 trình bày sâu lý thuyết và thuật toán Nhận diện, so khớp vân tay; Chương 4 phân tích chi tiết kết quả thực nghiệm định lượng và các trường hợp biên; Chương 5 tổng kết các kết quả đạt được và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

# CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU VÀ HIỆN THỰC THUẬT TOÁN NHẬN DIỆN LÀN ĐƯỜNG CHO XE TỰ HÀNH

## 2.1. Mô hình hóa không gian tín hiệu và kiến trúc chuỗi xử lý 8 giai đoạn

Xét một khung hình màu thu nhận từ camera gắn phía sau kính chắn gió của phương tiện, được biểu diễn dưới dạng một trường tensor ba chiều IBGR ∈ [0; 255]h × w × 3, trong đó h và w lần lượt là chiều cao và chiều rộng của ảnh tính theo đơn vị điểm ảnh (trong bộ dữ liệu thực nghiệm thực tế, w = 1672 và h = 941 điểm ảnh). Hệ trục tọa độ ảnh hai chiều được định nghĩa theo chuẩn thị giác máy tính với gốc tọa độ (0, 0) đặt tại góc trên bên trái khung hình, trục hoành x hướng từ trái sang phải (0 ≤ x < w) và trục tung y hướng từ trên xuống dưới (0 ≤ y < h). Mục tiêu của thuật toán là tìm ra hai hàm đa thức liên tục x = fL(y) và x = fR(y) mô tả chính xác quỹ đạo của vạch giới hạn làn đường bên trái và bên phải trên mặt phẳng đường thực tế, từ đó tính toán bán kính cong Rcurve (đơn vị: mét) và độ lệch ngang của tâm xe so với tâm làn đường Offset (đơn vị: mét).

Để giải quyết bài toán này một cách bền vững trước nhiễu ánh sáng và biến dạng phối cảnh, hệ thống được thiết kế thành chuỗi xử lý 8 giai đoạn tuần tự như minh họa trong Hình 2.1. Mỗi giai đoạn thực hiện một phép biến đổi toán học xác định nhằm lọc bỏ từng lớp nhiễu ngoại cảnh và thu hẹp không gian tìm kiếm.

Hình 2. 1: Sơ đồ khối kiến trúc chuỗi xử lý 8 giai đoạn của thuật toán nhận diện làn đường

Giai đoạn 1 (Tiếp nhận ảnh đầu vào và định vị tứ giác phối cảnh): Đọc ma trận ảnh màu 3 kênh BGR kích thước w × h và thiết lập 4 điểm neo nguồn tạo thành hình thang phối cảnh bao phủ phần làn đường ngay phía trước đầu xe (Hình 2.2).

Giai đoạn 2 (Phân đoạn màu sắc trên không gian HLS): Chuyển đổi không gian màu từ BGR sang HLS để tách riêng kênh độ bão hòa S (nhằm bắt vạch sơn vàng bất biến dưới bóng râm) và kênh độ sáng L (nhằm bắt vạch sơn trắng có độ phản xạ cao).

Giai đoạn 3 (Trích xuất biên cạnh phương đứng bằng đạo hàm Sobel-X): Chuyển ảnh sang đa mức xám và tính tích chập với nhân đạo hàm bậc nhất theo phương ngang Kx kích thước 3 × 3 trên miền số thực 64-bit nhằm làm nổi bật độ chênh lệch cường độ sáng tại hai mép vạch kẻ đường.

Giai đoạn 4 (Hợp nhất nhị phân đa kênh và áp mặt nạ hình thang ROI): Kết hợp mặt nạ màu sắc và mặt nạ đạo hàm bằng phép tuyển logic (OR), sau đó nhân giao (AND) với mặt nạ đa giác hình thang để loại bỏ triệt để toàn bộ vùng bầu trời, sườn núi và tán cây phía trên đường chân trời.

Giai đoạn 5 (Biến đổi xạ ảnh phẳng Homography sang góc nhìn chim bay BEV): Giải hệ phương trình biến đổi tuyến tính trực tiếp từ 4 cặp điểm neo để tìm ma trận xạ ảnh M ∈ R3 × 3 và ma trận nghịch đảo M-1, sau đó uốn phẳng vùng mặt đường về góc nhìn chiếu thẳng đứng từ trên cao với phép nội suy người láng giềng gần nhất.

Giai đoạn 6 (Phân tích biểu đồ mật độ tích lũy làm mượt một chiều): Cộng dồn cường độ điểm ảnh trắng theo từng cột dọc ở nửa dưới ảnh góc nhìn chim bay, tích chập với bộ lọc trung bình trượt một chiều kích thước K = 15 để khử nhiễu gai và định vị hai đỉnh cực đại làm tọa độ khởi đầu của chân làn trái và chân làn phải.

Giai đoạn 7 (Quét 9 tầng cửa sổ trượt và khớp đa thức bậc hai OLS): Chia chiều cao ảnh thành 9 tầng cửa sổ trượt từ đáy lên đỉnh, tự động dịch chuyển tâm cửa sổ theo trọng tâm đám mây điểm tìm được và giải bài toán bình phương tối thiểu thông thường để tìm hệ số đa thức bậc hai cho hai nhánh làn.

Giai đoạn 8 (Kiểm định an toàn Sanity Gate, tính độ cong và phủ thực tế tăng cường): Kiểm tra 7 điều kiện ràng buộc hình học nội bộ; nếu đạt chuẩn, hệ thống tính bán kính cong vi phân cùng độ lệch tâm xe và dùng ma trận nghịch đảo M-1 chiếu dải màu làn đường ngược về khung hình gốc.

Hình 2. 2: Khung hình đầu vào thực tế (1672 × 941 điểm ảnh) cùng tứ giác điểm nguồn phục vụ biến đổi phối cảnh

## 2.2. Lý thuyết không gian màu HLS và cơ chế tách biệt vạch sơn dưới bóng râm

Trong mô hình màu cộng tính RGB (hoặc BGR theo thứ tự lưu trữ bộ nhớ của thư viện OpenCV), giá trị của mỗi kênh màu phụ thuộc trực tiếp vào tổng thông lượng ánh sáng môi trường chiếu tới bề mặt vật thể. Khi một vạch sơn màu vàng trên mặt đường đi qua vùng bóng râm của hàng cây bên đường, cả ba thành phần Đỏ (R), Lục (G) và Lam (B) đều sụt giảm mạnh theo tỷ lệ cường độ bóng tối. Hệ quả là nếu thiết lập ngưỡng cắt trực tiếp trên không gian RGB, ngưỡng cao sẽ bỏ sót hoàn toàn phần vạch đường nằm trong bóng râm, còn ngưỡng thấp sẽ thu nhận toàn bộ mặt đường nhựa ngoài nắng thành điểm trắng.

Để tách rời thông tin sắc thái thuần túy của sơn giao thông ra khỏi cường độ chiếu sáng môi trường, thuật toán chuyển đổi ma trận ảnh từ không gian BGR sang không gian màu hình nón kép HLS (gồm ba kênh: Sắc độ H – Hue, Độ sáng L – Lightness và Độ bão hòa S – Saturation). Giả sử các kênh R, G, B đã được chuẩn hóa tuyến tính về đoạn thực [0; 1]; gọi Cmax và Cmin lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong ba kênh màu tại mỗi điểm ảnh. Kênh độ sáng L và kênh độ bão hòa S được xác định tường minh theo công thức (2.1) và (2.2):

L = Cmax + Cmin2,    với  Cmax = maxR, G, B,   Cmin = minR, G, B      (2.1)

S = Cmax - Cmin1 - 2L - 1 = Cmax - CminCmax + Cmin   (khi L ≤ 0,5)      (2.2)

Khi (Cmax = Cmin) (tức điểm ảnh nằm trên trục xám trung tính như mặt đường nhựa đen hoặc xám), độ bão hòa S nhận giá trị bằng 0. Trường hợp L > 0,5, mẫu số của công thức (2.2) trở thành 1 − (2L − 1) = 2 − (Cmax + Cmin). Trong biểu diễn số nguyên 8-bit không dấu (uint8) của hàm chuyển đổi không gian màu, giá trị L và S sau đó được nhân tỷ lệ lên miền [0; 255]. Bản chất vật lý của hai kênh này giải quyết trọn vẹn hai loại vạch kẻ đường tiêu chuẩn:

Vai trò của kênh độ bão hòa S đối với vạch sơn vàng: Sơn giao thông màu vàng hấp thụ mạnh bước sóng ngắn (kênh Lam B rất thấp) nhưng phản xạ mạnh kênh Đỏ R và kênh Lục G. Khi vạch vàng đi vào bóng râm, mặc dù độ sáng trung bình L giảm xuống thấp, hiệu số tương đối giữa (Cmax − Cmin) chia cho tổng (Cmax + Cmin) ở công thức (2.2) vẫn duy trì ở mức rất cao. Trong khi đó, mặt đường nhựa màu xám đen dù ở ngoài nắng gắt hay trong bóng râm đều có R ≈ G ≈ B nên Cmax − Cmin ≈ 0, kéo độ bão hòa S về sát mức 0. Nhờ tính chất bất biến dưới bóng râm này, ngưỡng lọc kênh độ bão hòa S ∈ [120; 255] tách biệt sắc nét vạch sơn vàng như minh họa trên Hình 2.3.

Vai trò của kênh độ sáng L đối với vạch sơn trắng: Vạch sơn màu trắng có đặc tính phản xạ đồng đều cả ba bước sóng R ≈ G ≈ B ở cường độ cao, do đó độ bão hòa S của vạch trắng khá thấp nhưng độ sáng L theo công thức (2.1) lại đạt giá trị lớn hơn hẳn mặt đường nhựa xung quanh. Việc áp dụng ngưỡng lọc kênh độ sáng L ∈ [190; 255] giúp thu nhận đầy đủ các đoạn vạch phân làn màu trắng đứt quãng.

Hai mặt nạ nhị phân từ kênh S và kênh L được tổng hợp lại thông qua phép tuyển logic (toán tử OR từng điểm ảnh) để tạo thành bản đồ nhị phân màu sắc Bcolor(x, y) theo phương trình (2.3):

Bcolorx, y = I120 ≤ Sx, y ≤ 255 ∨ I190 ≤ Lx, y ≤ 255      (2.3)

Hình 2. 3: Kết quả trích xuất kênh độ bão hòa S trong không gian màu HLS làm nổi bật vạch sơn vàng bất chấp bóng râm tán cây

Ví dụ minh họa khi chứng minh tính bất biến của kênh S (HLS) khi vạch sơn vàng bị bóng râm che phủ:

Xét ba điểm ảnh đặc trưng trên mặt đường thực tế: (1) Điểm ảnh P1 thuộc vạch sơn vàng ngoài nắng có giá trị RGB = (230, 195, 35); (2) Điểm ảnh P2 cũng thuộc vạch sơn vàng đó nhưng nằm dưới bóng râm tán cây bị giảm 60% cường độ sáng, có giá trị RGB = (92, 78, 14); và (3) Điểm ảnh P3 thuộc mặt đường nhựa xám ngoài nắng có giá trị RGB = (135, 132, 128).

Tại điểm vạch vàng ngoài nắng P1(230, 195, 35): Quy đổi về đoạn [0; 1], ta có Cmax = 230/255 = 0,9020 và Cmin = 35/255 = 0,1373. Thay vào công thức (2.1), độ sáng là L = (0,9020 + 0,1373)/2 = 0,5196 > 0,5. Thay vào công thức (2.2), độ bão hòa là S = (0,9020 − 0,1373) / (1 − |2×0,5196 − 1|) = 0,7647 / 0,9608 = 0,7959. Quy đổi sang thang 8-bit (nhân 255), ta được S8bit(P1) = round(0,7959 × 255) = 203 ∈ [120; 255] (Đạt).

Tại điểm vạch vàng trong bóng râm P2(92, 78, 14): Nếu nhìn vào cường độ sáng trung bình, điểm P2 tối hơn cả mặt đường nhựa ngoài nắng P3. Tuy nhiên, khi chuẩn hóa về [0; 1], ta có Cmax = 92/255 = 0,3608 và Cmin = 14/255 = 0,0549. Độ sáng theo (2.1) giảm xuống L = (0,3608 + 0,0549)/2 = 0,2078 ≤ 0,5. Nhưng khi thay vào công thức (2.2) cho miền L ≤ 0,5, độ bão hòa đạt: S = (0,3608 − 0,0549) / (0,3608 + 0,0549) = 0,3059 / 0,4157 = 0,7359. Quy đổi sang thang 8-bit, ta thu được S8bit(P2) = round(0,7359 × 255) = 188 ∈ [120; 255] (Vẫn vượt xa ngưỡng 120 và được giữ lại trọn vẹn).

Tại điểm mặt đường nhựa ngoài nắng P3(135, 132, 128): Ta có Cmax = 0,5294 và Cmin = 0,5020, suy ra L = 0,5157 và độ bão hòa S = (0,5294 − 0,5020) / 0,9686 = 0,0283, tương ứng S8bit(P3) = 7 ≪ 120 (Bị loại bỏ hoàn toàn). Ví dụ số học này giải thích tại sao kênh S tách được vạch vàng dưới bóng râm mà kênh mức xám thông thường không thể thực hiện được.

## 2.3. Toán tử đạo hàm bậc nhất Sobel phương ngang và phép hợp nhất nhị phân đa kênh

Mặc dù phân đoạn màu HLS hoạt động rất hiệu quả, trong những trường hợp vạch sơn trắng bị phai màu theo thời gian hoặc bị bóng râm phủ lên làm giảm độ sáng L xuống dưới ngưỡng 190, mặt nạ màu sắc đơn thuần có thể bị khuyết điểm ảnh. Để bổ sung một kênh thông tin hoàn toàn độc lập về mặt hình thái cấu trúc, hệ thống khai thác đặc tính định hướng của vạch phân làn: trên khung hình camera phía trước, các vạch kẻ đường luôn chạy dọc từ dưới đáy ảnh lên phía đường chân trời, tạo ra sự biến thiên cường độ mức xám đột ngột theo phương ngang (trục x) tại hai mép trái và phải của vạch sơn. Ngược lại, các vệt bóng cây đổ ngang qua đường hoặc các mối nối bê tông ngang lại có biến thiên cường độ chủ yếu theo phương dọc (trục y).

Do đó, thuật toán chuyển ảnh màu đầu vào sang ảnh đa mức xám Igray(x, y) = 0,299R + 0,587G + 0,114B và thực hiện phép tích chập hai chiều với nhân đạo hàm bậc nhất Sobel theo phương ngang Kx có kích thước 3 × 3 như biểu diễn trong phương trình (2.4) và (2.5):

Kx = -10+1-20+2-10+1,    Gxx, y = Igrayx, y * Kx      (2.4)

Gx,scaledx, y = round255 · Gxx, ymaxu,v Gxu, v      (2.5)

Cấu trúc đại số của ma trận nhân Kx trong phương trình (2.4) là tích тен-xơ của hai bộ lọc một chiều: bộ lọc làm mượt trung bình có trọng số Gaussian [1, 2, 1]T theo phương dọc y (nhằm khử nhiễu hạt tần số cao dọc theo chiều dài vạch sơn) và bộ lọc sai phân trung tâm [−1, 0, +1] theo phương ngang x (nhằm xấp xỉ đạo hàm riêng bậc nhất ∂I/∂x). Một chi tiết kỹ thuật đặc biệt quan trọng khi cài đặt toán tử này là kiểu dữ liệu của ma trận đầu ra phải được chỉ định là số thực dấu phẩy động 64-bit (cv2.CV_64F) trước khi lấy giá trị tuyệt đối:

Lý do bắt buộc phải tính đạo hàm trên miền số thực có dấu (CV_64F): Một vạch sơn trắng hoặc vàng trên nền đường nhựa tối luôn có hai biên cạnh dọc: biên bên trái chuyển từ nền đường tối (mức xám thấp) sang vạch sơn sáng (mức xám cao) nên có đạo hàm ∂I/∂x > 0; ngược lại, biên bên phải của chính vạch sơn đó chuyển từ vạch sơn sáng sang nền đường tối nên có đạo hàm ∂I/∂x < 0. Nếu lập trình viên để kiểu dữ liệu đầu ra mặc định là số nguyên 8-bit không dấu (uint8), mọi giá trị đạo hàm âm tại biên bên phải sẽ bị cắt cụt (clipping) về 0, làm mất đúng một nửa số biên cạnh của vạch kẻ đường. Việc tính toán trên miền CV_64F rồi lấy trị tuyệt đối |Gx(x, y)| trước khi chuẩn hóa về thang [0; 255] theo công thức (2.5) giúp bảo toàn đối xứng cả hai mép trái và phải của vạch sơn (Hình 2.4).

Sau khi chuẩn hóa biên độ đạo hàm về dải [0; 255], các điểm ảnh có độ dốc biên nằm trong đoạn [25; 255] được giữ lại và hợp nhất với mặt nạ màu sắc Bcolor(x, y) thông qua phép tuyển logic, trước khi nhân giao với mặt nạ vùng quan tâm MROI(x, y) theo phương trình (2.6):

Bcombx, y = Bcolorx, y ∨ I25 ≤ Gx,scaledx, y ≤ 255 ∧ MROIx, y      (2.6)

Hình 2. 4: Bản đồ biên độ đạo hàm phương ngang Sobel-X làm nổi bật cấu trúc biên dọc của hai vạch phân làn

## 2.4. Thiết kế mặt nạ vùng quan tâm hình thang và biến đổi phối cảnh góc nhìn chim bay

Quan sát Hình 2.4 có thể thấy rằng ngoài các biên dọc của vạch kẻ đường dưới mặt đất, toán tử đạo hàm Sobel-X còn phản ứng rất mạnh với các thân cây thông thẳng đứng, vách đá ven đường và đám mây ở nửa trên bức ảnh. Để triệt tiêu hoàn toàn nguồn nhiễu cấu trúc ngoài mặt đường này, thuật toán thiết lập một đa giác lồi hình thang cân PROI gồm 4 đỉnh phụ thuộc vào chiều rộng w, chiều cao h và hệ số tỷ lệ đường chân trời α = 0,48 theo công thức (2.7):

PROI = 0,05w; h, 0,42w; αh, 0,58w; αh, 0,95w; h,   α = 0,48      (2.7)

Với tỷ lệ α = 0,48, toàn bộ 48% diện tích nửa trên của khung hình (chứa bầu trời, đỉnh núi và ngọn cây) cùng hai góc chéo phía trên bên trái và bên phải bị gán cứng về giá trị 0, chỉ giữ lại đúng vùng không gian hình thang chứa mặt đường phía trước xe.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã cô lập được vùng mặt đường, phép chiếu phối cảnh của ống kính camera vẫn gây ra hiện tượng co ngắn hình học: hai vạch phân làn vốn song song và cách đều nhau khoảng 3,7 mét ngoài thực địa lại hội tụ chụm về một điểm biến ở gần đường chân trời trên ảnh 2D, đồng thời độ rộng biểu kiến của vạch sơn ở xa bị thu nhỏ chỉ còn vài điểm ảnh. Nếu thực hiện khớp đường cong trực tiếp trên ảnh phối cảnh gốc, ta không thể kiểm định được tính song song của hai biên làn và không thể đo chính xác bán kính cong thực tế. Để khử hiệu ứng phối cảnh này, thuật toán thực hiện phép biến đổi xạ ảnh phẳng (Planar Homography) ánh xạ mọi điểm thuộc mặt phẳng mặt đường [x, y, 1]T trong hệ tọa độ camera sang tọa độ tương ứng [x′, y′, 1]T trên mặt phẳng góc nhìn chim bay (Bird's-Eye View – BEV) thông qua ma trận khả nghịch M ∈ R3 × 3 (với 8 bậc tự do, chuẩn hóa m33 = 1) theo phương trình (2.8) và (2.9):

s · x'y'1 = M ·  = m11m12m13m21m22m23m31m321 · xy1      (2.8)

xi' = m11xi + m12yi + m13m31xi + m32yi + 1,    yi' = m21xi + m22yi + m23m31xi + m32yi + 1      (2.9)

Mỗi cặp điểm tương ứng (xi, yi) ↔ (x′i, y′i) giữa ảnh nguồn và ảnh đích khi nhân chéo mẫu số ở phương trình (2.9) sẽ sinh ra đúng 2 phương trình tuyến tính đối với 8 ẩn số [m11, m12, m13, m21, m22, m23, m31, m32]T. Do đó, việc chọn 4 cặp điểm neo không thẳng hàng tạo thành một hình thang cân trên mặt đường (tọa độ nguồn Src) và ánh xạ chúng thành một hình chữ nhật thẳng đứng từ đáy lên đỉnh ảnh (tọa độ đích Dst) như trình bày trong Bảng 2.1 sẽ thiết lập một hệ gồm 8 phương trình tuyến tính độc lập xác định duy nhất ma trận M (cùng ma trận nghịch đảo M-1 để chiếu ngược kết quả về sau).

Bảng 2. 1: Tọa độ chuẩn hóa và tọa độ điểm ảnh thực tế (trên khung hình 1672 × 941) của 4 cặp điểm neo trong biến đổi Homography

| Vị trí điểm neo | Công thức điểm nguồn Src | Tọa độ Src (px) | Tọa độ đích Dst trên BEV (px) | Ý nghĩa hình học xạ ảnh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm neo 1 (Dưới – Trái) | (0,15 · w; 0,95 · h) | (250,8; 894,0) | (0,20 · w; h) = (334,4; 941,0) | Neo chân vạch làn bên trái sát cản trước xe |
| Điểm neo 2 (Trên – Trái) | (0,44 · w; 0,65 · h) | (735,7; 611,7) | (0,20 · w; 0) = (334,4; 0,0) | Kéo dãn đầu xa vạch làn trái thẳng đứng lên đỉnh ảnh |
| Điểm neo 3 (Trên – Phải) | (0,56 · w; 0,65 · h) | (936,3; 611,7) | (0,80 · w; 0) = (1337,6; 0,0) | Kéo dãn đầu xa vạch làn phải thẳng đứng lên đỉnh ảnh |
| Điểm neo 4 (Dưới – Phải) | (0,88 · w; 0,95 · h) | (1471,4; 894,0) | (0,80 · w; h) = (1337,6; 941,0) | Neo chân vạch làn bên phải sát cản trước xe |

Một điểm kỹ thuật tinh tế khi thực thi phép biến đổi phối cảnh lên ảnh nhị phân Bcomb(x, y) là việc lựa chọn hàm nội suy không gian. Nếu sử dụng phép nội suy song tuyến tính mặc định (INTER_LINEAR), tại ranh giới giữa điểm ảnh vạch đường (giá trị 255) và nền đường (giá trị 0), tổ hợp tuyến tính 4 điểm lân cận sẽ sinh ra các mức xám trung gian (như 64, 128, 192), làm nhòe biên và phá vỡ tính nhị phân thuần túy của ảnh. Do đó, hệ thống bắt buộc chỉ định cờ nội suy người láng giềng gần nhất (INTER_NEAREST), gán trực tiếp giá trị của điểm ảnh nguyên gần nhất sau ánh xạ ngược M-1 để bảo toàn tuyệt đối tập giá trị nhị phân {0, 255} như minh họa trên Hình 2.5.

Hình 2. 5: Ảnh nhị phân ở góc nhìn chim bay (BEV) sau phép biến đổi xạ ảnh phẳng Homography với nội suy láng giềng gần nhất

## 2.5. Phân tích biểu đồ mật độ tích lũy làm mượt một chiều và thuật toán 9 cửa sổ trượt

Trên không gian phối cảnh chim bay IBEV(y, x) ∈ {0, 255} (Hình 2.5), hai vạch phân làn đã được nắn thẳng thành hai dải điểm trắng chạy gần như vuông góc với trục hoành x. Đặc biệt, tại nửa dưới của ảnh (y ∈ [⌊h/2⌋; h − 1], tương ứng với vùng mặt đường gần đầu xe nhất), độ phân giải không gian của vạch sơn là cao nhất và ít bị biến dạng nhất. Để tự động tìm tọa độ hoành độ xuất phát cho chân làn trái và chân làn phải mà không cần giả định vị trí cố định, thuật toán thực hiện phép chiếu tích lũy cường độ sáng theo phương đứng xuống trục hoành x để thu được biểu đồ mật độ một chiều H(x), sau đó lọc thông thấp bằng phép tích chập với cửa sổ trung bình trượt kích thước K = 15 điểm ảnh theo công thức (2.10):

Hx = y=⌊h/2⌋h-1IBEVy, x,    Hsmoothx = 1K j=-77Hx - j      (2.10)

Việc tích chập biểu đồ thô H(x) với nhân trung bình trượt 15 điểm ảnh giúp san phẳng các gai nhọn đơn lẻ do nhiễu hạt mặt đường và gom năng lượng của các vạch sơn đứt quãng thành một đỉnh trơn duy nhất. Tiếp theo, trục hoành [0; w) được chia đôi tại điểm giữa khung hình xmid = ⌊w/2⌋: vị trí cực đại toàn cục trên nửa trái xL(0) = argmaxx ∈ [0, w/2) Hsmooth(x) xác định tâm xuất phát của chân làn trái và vị trí cực đại toàn cục trên nửa phải xR(0) = argmaxx ∈ [w/2, w) Hsmooth(x) xác định tâm xuất phát của chân làn phải (Hình 2.6).

Tuy nhiên, nếu trên mặt đường hoàn toàn không có vạch sơn hoặc một bên vạch sơn bị bóng râm che khuất hoàn toàn, toán tử argmax vẫn luôn trả về một chỉ số vị trí nào đó ứng với nhiễu nền. Để ngăn chặn việc khởi tạo cửa sổ trượt trên nhiễu, thuật toán định nghĩa chỉ số Độ nổi bật của đỉnh biểu đồ (Prominence) cho mỗi bên trái và phải theo công thức (2.11):

PromL = maxx∈[0, w/2) HsmoothxμH + 10-5,    PromR = maxx∈[w/2, w) HsmoothxμH + 10-5      (2.11)

Trong đó μH = (1/w) ∑x=0w-1 Hsmooth(x) là giá trị trung bình toàn cục của biểu đồ mật độ trên toàn chiều rộng ảnh. Một đỉnh cực đại chỉ được công nhận là chân vạch làn hợp lệ khi chiều cao của nó gấp tối thiểu 1,6 lần mức nền trung bình (PromL ≥ 1,60 và PromR ≥ 1,60).

Hình 2. 6: Biểu đồ mật độ tích lũy thô H(x) và biểu đồ làm mượt H_smooth(x) xác định chính xác hai đỉnh chân làn trái (x = 414 px) và phải (x = 1225 px)

Sau khi định vị được hai tọa độ chân làn (xL(0), xR(0)) tại đáy ảnh, thuật toán khởi chạy cơ chế Cửa sổ trượt 9 tầng (9-Level Sliding Windows) từ dưới đáy ảnh (y = h) ngược lên đỉnh ảnh (y = 0). Chiều cao mỗi tầng cửa sổ là Δh = ⌊h / 9⌋ (trên ảnh thực tế h = 941, mỗi cửa sổ cao 104 điểm ảnh) và bề rộng quét ngang mỗi phía quanh tâm hiện tại là ±margin = ±80 điểm ảnh (tổng bề rộng hộp cửa sổ là 160 điểm ảnh). Gọi Ωk là tập hợp các điểm ảnh khác 0 nằm lọt bên trong hộp cửa sổ tầng thứ k (k = 0, 1, ..., 8). Nếu số lượng điểm ảnh thu thập được vượt ngưỡng tối thiểu Nmin = 40 điểm, cửa sổ đó được đánh dấu là một cửa sổ hợp lệ, đồng thời hoành độ tâm của cửa sổ tầng kế tiếp k + 1 được tái định tâm tự động theo trung bình cộng hoành độ của các điểm vừa bắt được theo phương trình (2.12):

xcenterk+1 = 1Ωk i∈Ωkxi    khi  Ωk > Nmin = 40      (2.12)

Ngược lại, nếu tại tầng thứ k mà vạch kẻ đường là vạch đứt quãng (đúng vào khoảng trống giữa hai nét sơn) khiến |Ωk| ≤ 40, cửa sổ tầng k + 1 sẽ giữ nguyên hoành độ tâm của tầng k (xcenter(k+1) = xcenter(k)) để tiếp tục đi thẳng lên trên đón đầu nét sơn tiếp theo. Cơ chế tự động dịch tâm kết hợp giữ hướng quán tính khi qua vạch đứt này cho phép chuỗi 9 hộp cửa sổ bám sát các khúc cua cong mà không bị trệch hướng (Hình 2.7).

Hình 2. 7: Quá trình quét 9 tầng cửa sổ trượt thu thập điểm ảnh vạch làn trái (màu xanh dương) và vạch làn phải (màu đỏ) trên không gian BEV

Ví dụ như tính chỉ số Prominence và cơ chế tái định tâm cửa sổ trượt khi đi qua vạch đứt:

1. Kiểm tra chỉ số độ nổi bật đỉnh (Prominence): Giả sử trên ảnh BEV kích thước w = 1672, h = 941, tổng giá trị trung bình của biểu đồ mật độ làm mượt trên toàn bộ 1672 cột là μH = 13.050. Tại nửa bên trái [0; 836), đỉnh cực đại đạt được tại cột xL(0) = 414 với giá trị Hsmooth(414) = 22.446; tại nửa bên phải [836; 1672), đỉnh cực đại đạt được tại cột xR(0) = 1225 với giá trị Hsmooth(1225) = 32.886. Thay vào công thức (2.11), ta có: PromL = 22.446 / 13.050 = 1,72 ≥ 1,60 (Đạt) và PromR = 32.886 / 13.050 = 2,52 ≥ 1,60 (Đạt).

2. Minh họa dịch chuyển tâm cửa sổ trượt: Tại tầng đáy k = 0 (miền tung độ y ∈ [837; 941]), hộp cửa sổ bên trái quét miền hoành độ [414 − 80; 414 + 80] = [334; 494]. Giả sử do đường hơi lượn sang phải, đám mây điểm trắng thu được trong hộp này gồm |Ω0| = 1.850 điểm (> Nmin = 40) và có trung bình cộng hoành độ là 422,4 px. Theo phương trình (2.12), cửa sổ tầng k = 0 được tính là 1 cửa sổ hợp lệ và tâm cửa sổ tầng kế tiếp k = 1 tự động dịch sang phải về xcenter(1) = round(422,4) = 422 px (quét miền [342; 502]). Sang tầng k = 2, giả sử gặp đúng khoảng trống của vạch sơn đứt quãng nên chỉ có |Ω2| = 12 điểm nhiễu (≤ 40); lúc này thuật toán không cập nhật tâm theo 12 điểm nhiễu đó mà giữ nguyên xcenter(3) = xcenter(2) để đi thẳng lên tầng k = 3, nơi nét sơn xuất hiện trở lại với 640 điểm ảnh.

## 2.6. Khớp quỹ đạo đa thức bậc hai bằng phương pháp bình phương tối thiểu thông thường

Sau khi hoàn tất quá trình quét 9 tầng cửa sổ trượt, toàn bộ tập hợp gồm N điểm ảnh thuộc vạch làn bên trái {(xk, yk)}k=1N (và tương tự cho vạch làn bên phải) được tập hợp lại để ước lượng phương trình đường cong liên tục. Một điểm đặc biệt cần lưu ý về mặt giải tích là trên ảnh góc nhìn chim bay BEV, các vạch kẻ đường chạy gần như song song với trục tung y. Nếu ta biểu diễn hàm số theo dạng truyền thống y = f(x), một đường thẳng đứng x = c sẽ có hệ số góc tiến tới vô cùng (suy biến hoàn toàn vì một giá trị x ứng với hàng trăm giá trị y khác nhau). Do đó, trong bài toán nhận diện làn đường, biến độc lập bắt buộc phải là tung độ chiều sâu y và biến phụ thuộc là hoành độ ngang x, tức là x = f(y) = Ay2 + By + C theo phương trình (2.13):

x = fy = Ay2 + By + C,    Jθ = Vθ - x22      (2.13)

Trong phương trình (2.13), hệ số bậc hai A đặc trưng cho độ cong ngang của làn đường (A > 0 khi đường cong sang phải, A < 0 khi đường cong sang trái và A = 0 khi đường thẳng tuyệt đối), hệ số bậc nhất B đặc trưng cho góc nghiêng tiếp tuyến của làn đường so với trục dọc của xe và hằng số tự do C là hoành độ giao điểm của vạch làn tại đỉnh ảnh (y = 0). Đặt vector tham số cần tìm là θ = [A, B, C]T ∈ R3, vector quan sát hoành độ là x = [x1, x2, ..., xN]T ∈ RN và ma trận thiết kế Vandermonde V ∈ RN × 3 có hàng thứ k là [yk2, yk, 1]. Bằng cách lấy đạo hàm hàm mục tiêu bình phương tối thiểu J(θ) = ‖Vθ − x‖22 theo vector θ và cho bằng 0 (∂J/∂θ = 2VT(Vθ − x) = 0), ta thu được hệ phương trình chuẩn xác định nghiệm duy nhất θ* theo công thức (2.14):

θ* = A, B, CT = VTV-1VTx      (2.14)

## 2.7. Giải tích hình học vi phân ước lượng bán kính cong và độ lệch tâm phương tiện

Phương trình đa thức x(y) = Ay2 + By + C thu được từ công thức (2.14) đang được biểu diễn trên đơn vị điểm ảnh (pixel) của không gian ảnh BEV kích thước w × h. Để tính toán các đại lượng vật lý phục vụ điều khiển xe tự hành là bán kính cong thực địa Rcurve (đơn vị: mét) và độ lệch tâm xe Offset (đơn vị: mét), hệ thống cần thực hiện phép đổi biến tỉ lệ từ không gian điểm ảnh sang không gian mét thực địa thông qua hai hệ số quy đổi dọc – ngang: ym = 30,0 / h (mét/điểm ảnh, giả định chiều cao khung nhìn BEV bao phủ quãng đường dài 30 mét phía trước) và xm = (3,7 / 700,0) · (1280,0 / w) (mét/điểm ảnh, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn bề rộng làn đường cao tốc 3,7 mét tương ứng 700 điểm ảnh trên độ phân giải chuẩn 1280).

Gọi yreal = y · ym và xreal = x · xm là tọa độ tính bằng mét. Khi khớp lại đa thức bậc hai trên miền mét xreal = Amyreal2 + Bmyreal + Cm (hoặc quy đổi giải tích trực tiếp từ hệ số pixel: Am = A · xm / ym2 và Bm = B · xm / ym), đạo hàm bậc nhất và bậc hai của quỹ đạo theo chiều sâu lần lượt là dxreal/dyreal = 2Amyreal + Bm và d2xreal/dyreal2 = 2Am. Theo công thức độ cong của đường cong phẳng trong hình học vi phân tại vị trí đáy ảnh sát đầu xe nhất yeval = (h − 1) · ym, bán kính cong Rcurve (lấy trung bình cộng giữa bán kính cong vạch trái và vạch phải) cùng độ lệch tâm phương tiện Offset được xác định bởi công thức (2.15) và (2.16):

Rcurve = 1 + 2Amym + Bm23/22Am      (2.15)

Offset = w2 - xLh - 1 + xRh - 12 · xm      (2.16)

Quy ước dấu vật lý của phương trình (2.16) được chuẩn hóa chặt chẽ với logic điều khiển lái: hoành độ tâm quang học của camera gắn giữa xe là xcar = w / 2, còn hoành độ tâm làn đường tại đáy ảnh là xlane = [xL(h − 1) + xR(h − 1)] / 2. Khi Offset > 0 (tức xcar > xlane, tâm xe nằm về bên phải so với tâm làn đường), phương tiện đang bị lệch sang phải và hệ thống phát khuyến nghị cần đánh lái sang trái (nếu Offset > +0,35 m). Ngược lại, khi Offset < 0 (tức xcar < xlane), phương tiện đang bị lệch sang trái và cần đánh lái sang phải (nếu Offset < −0,35 m).

Kiểm chứng trực tiếp đa thức quỹ đạo, độ lệch tâm và bán kính cong trên ảnh thực tế:

Trên khung hình thực tế lane_02.jpg có kích thước w = 1672 và h = 941 điểm ảnh, các hệ số quy đổi mét giả định là: ym = 30,0 / 941 ≈ 0,031881 m/px và xm = (3,7 / 700,0) × (1280,0 / 1672,0) ≈ 0,0040472 m/px. Sau khi quét 9 tầng cửa sổ trượt và giải hệ phương trình bình phương tối thiểu (2.14), hai đa thức vạch làn trái và phải trên miền điểm ảnh được xác định là:

• Đa thức vạch trái: xL(y) = (6,2033 × 10−6)y2 − 0,0403y + 446,65

• Đa thức vạch phải: xR(y) = (5,6313 × 10−5)y2 − 0,0908y + 1252,50

1. Tính bề rộng làn và độ lệch tâm xe tại đáy ảnh (y = h − 1 = 940 px): Thay y = 940 vào hai phương trình trên, ta thu được hoành độ chân làn trái là xL(940) = 6,2033×10−6×9402 − 0,0403×940 + 446,65 = 5,48 − 37,88 + 446,65 = 414,25 px; hoành độ chân làn phải là xR(940) = 5,6313×10−5×9402 − 0,0908×940 + 1252,50 = 49,76 − 85,35 + 1252,50 = 1216,91 px. Bề rộng chân làn đường đạt Wbot = 1216,91 − 414,25 = 802,66 px ∈ [450; 1100] px (Đạt chuẩn).

2. Suy ra tâm làn và độ lệch tâm phương tiện theo công thức (2.16): Tâm làn đường tại đáy ảnh nằm ở xlane = (414,25 + 1216,91) / 2 = 815,58 px, trong khi tâm khung hình xe nằm ở xcar = 1672 / 2 = 836,00 px. Độ lệch ngang tính theo điểm ảnh là Δx = 836,00 − 815,58 = +20,42 px (xe hơi lệch nhẹ về bên phải tâm làn). Nhân với hệ số quy đổi ngang xm = 0,0040472 m/px, ta thu được kết quả khớp tuyệt đối với bảng thực nghiệm: Offset = +20,42 × 0,0040472 = +0,0826 m (tức lệch phải 8,26 cm, nhỏ hơn ngưỡng cảnh báo 0,35 m nên trạng thái điều khiển là Đi thẳng ổn định).

3. Suy ra bán kính cong tại yreal = 30,0 m theo công thức (2.15): Quy đổi hệ số bậc hai sang miền mét Am = A · xm / ym2, với vạch trái Am,L = 6,2033×10−6 × 0,0040472 / (0,031881)2 ≈ 2,470×10−5 m−1, cho bán kính cong RL ≈ 1 / |2 Am,L| ≈ 20.240 m; tương tự với vạch phải Am,R ≈ 2,242×10−4 m−1, cho RR ≈ 2.230 m. Trung bình cộng hai nhánh cho Rcurve = (RL + RR)/2 ≈ 11.034,76 m (biểu thị đoạn đường phía trước gần như thẳng).

## 2.8. Thiết kế cơ chế kiểm định an toàn đa tầng Sanity Gate và đặc tả siêu tham số

Trong các hệ thống hỗ trợ lái xe thực tế, việc vẽ nhầm một đa thức quỹ đạo sai lệch lên màn hình điều khiển còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc thông báo chưa phát hiện được làn đường. Nếu không có cơ chế hậu kiểm, bất kỳ bức ảnh nhiễu ngẫu nhiên nào hoặc khung hình có bóng cây rậm rạp làm mất một bên vạch sơn cũng đều ép hàm hồi quy bình phương tối thiểu sinh ra một đường parabol méo mó cắt ngang mặt đường. Để triệt tiêu rủi ro này, đề tài thiết kế một Cổng kiểm định an toàn đa tầng (Sanity Gate) gồm 7 tiêu chí kiểm tra liên tiếp từ cấp độ mật độ điểm ảnh, cấp độ đỉnh biểu đồ đến cấp độ hình học giải tích của hai đường cong đa thức. Một khung hình chỉ được gắn nhãn đạt chuẩn nội bộ khi vượt qua đồng thời cả 7 tiêu chí trong Bảng 2.2; nếu vi phạm bất kỳ tiêu chí nào, hệ thống lập tức hủy nghiệm đa thức và xuất cảnh báo từ chối an toàn.

Bảng 2. 2: Đặc tả 7 tiêu chí toán học của cổng kiểm định an toàn đa tầng Sanity Gate

| Tiêu chí kiểm định an toàn | Miền ngưỡng toán học chấp nhận | Bản chất vật lý và mục đích phòng vệ |
| --- | --- | --- |
| 1. Mật độ điểm ảnh trắng trên BEV | 0,2% ≤ White Density ≤ 18,0% | Chặn khung hình tối đen mất vạch (< 0,2%) hoặc khung hình bị chói sáng / nhiễu trắng toàn phần (> 18,0%). |
| 2. Độ nổi bật đỉnh Histogram trái | ProminenceL ≥ 1,60 | Đảm bảo đỉnh cực đại nửa trái cao gấp ít nhất 1,6 lần mức trung bình, chứng tỏ có chân vạch làn trái thực sự. |
| 3. Độ nổi bật đỉnh Histogram phải | ProminenceR ≥ 1,60 | Đảm bảo đỉnh cực đại nửa phải cao gấp ít nhất 1,6 lần mức trung bình, chặn trường hợp bóng cây xóa mờ vạch phải. |
| 4. Số lượng điểm ảnh mỗi nhánh | Nleft ≥ 120 px và Nright ≥ 120 px | Đảm bảo hệ phương trình bình phương tối thiểu bậc 2 có đủ mẫu thống kê tin cậy, tránh hiện tượng quá khớp trên đốm nhiễu. |
| 5. Số tầng cửa sổ trượt hợp lệ | Valid_WinL ≥ 3/9 và Valid_WinR ≥ 3/9 | Yêu cầu mỗi bên phải có ít nhất 3 trên 9 tầng cửa sổ chứa trên 40 điểm trắng, đảm bảo vạch làn có tính liên tục dọc. |
| 6. Bề rộng chân làn đường tại đáy BEV | 450 px ≤ xR(h−1) − xL(h−1) ≤ 1100 px | Ngăn chặn hiện tượng cả hai nhánh cùng bám vào một vạch sơn duy nhất (bề rộng quá hẹp) hoặc bám ra lề cỏ (quá rộng). |
| 7. Tính song song và độ trải dọc | Std(xR(y) − xL(y)) ≤ 120 px và Spany ≥ 38% | Kiểm định hai đường cong đa thức trên BEV phải duy trì khoảng cách gần như không đổi từ dưới lên trên (song song). |

## 2.9. Phân tích vai trò hàm thư viện thị giác máy tính và đối sánh với biến đổi Hough xác suất

Để làm rõ lý do lựa chọn kiến trúc biến đổi phối cảnh kết hợp cửa sổ trượt và khớp đa thức bậc hai, hệ thống xây dựng song song một nhánh đối chứng cổ điển sử dụng thuật toán dò biên Canny kết hợp phép biến đổi Hough xác suất (cv2.HoughLinesP). Quy trình của nhánh đối chứng gồm 4 bước: (1) Làm mờ ảnh xám bằng bộ lọc Gaussian kích thước 5 × 5 để giảm nhiễu hạt; (2) Dò biên cạnh bằng thuật toán Canny với ngưỡng dưới 50 và ngưỡng trên 150 (theo tỷ lệ chuẩn 1 : 3 của Canny); (3) Áp mặt nạ hình thang với tỷ lệ đường chân trời 0,55; và (4) Biểu quyết tìm các đoạn thẳng trong không gian tọa độ cực ρ = x cos θ + y sin θ bằng hàm cv2.HoughLinesP với độ phân giải khoảng cách ρ = 2 điểm ảnh, độ phân giải góc θ = π/180 radian (1 độ), ngưỡng số phiếu bầu tối thiểu threshold = 50, chiều dài đoạn thẳng tối thiểu minLineLength = 40 điểm ảnh và khoảng hở nối tối đa maxLineGap = 120 điểm ảnh.

Bảng 2.3 đối sánh trực tiếp bản chất toán học và khả năng vận hành của phương pháp đề xuất so với phương pháp Canny – Hough cổ điển.

Bảng 2. 3: Đối sánh lý thuyết giữa chuỗi xử lý Đa thức trên góc nhìn chim bay và phương pháp Canny – Hough cổ điển

| Tiêu chí đối sánh | Phương pháp Đa thức bậc hai trên góc nhìn chim bay (Đề xuất) | Phương pháp Dò biên Canny + Biến đổi Hough xác suất (Cổ điển) |
| --- | --- | --- |
| Không gian biểu diễn hình học | Không gian góc nhìn chim bay (BEV) đã khử hiệu ứng co ngắn phối cảnh thông qua ma trận Homography 3 × 3. | Không gian ảnh phối cảnh camera gốc, nơi hai vạch làn song song bị nghiêng chụm vào nhau. |
| Mô hình toán học của làn đường | Hàm đa thức bậc hai liên tục x = Ay2 + By + C cho mỗi bên trái và phải. | Tập hợp rời rạc gồm hàng chục đoạn thẳng tuyến tính cục bộ (x1, y1, x2, y2) không có sự liên kết toàn cục. |
| Khả năng xử lý đường cong | Mô hình hóa tự nhiên các cung đường cong nhờ số hạng bậc hai Ay2 và cơ chế tái định tâm cửa sổ trượt. | Thất bại trên đường cong hoặc xấp xỉ đường cong thành nhiều đoạn thẳng gãy khúc rời rạc. |
| Khả năng đo bán kính cong và độ lệch tâm | Tính toán trực tiếp bán kính cong vi phân Rcurve (m) và độ lệch tâm phương tiện Offset (m). | Không cung cấp phương trình quỹ đạo thống nhất để tính đạo hàm bậc hai hay tâm làn đường. |
| Độ bền vững trước bóng râm và khe nứt | Kết hợp kênh S (HLS) bất biến bóng râm, làm mượt Histogram 1D và 7 tiêu chí kiểm định Sanity Gate. | Bộ dò biên Canny bắt toàn bộ biên bóng cây, vách đá và khe nứt mặt đường thành hàng chục đoạn thẳng nhiễu. |

# CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU VÀ HIỆN THỰC THUẬT TOÁN XỬ LÝ, TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG VÀ SO KHỚP VÂN TAY

## 3.1. Tổng quan bài toán xác thực sinh trắc học 1–1 và kiến trúc chuỗi xử lý 6 giai đoạn

Trong hệ thống sinh trắc học vân tay, bài toán nhận diện được chia thành hai chế độ vận hành có bản chất toán học khác nhau: (1) Định danh một – nhiều (1–N Identification), tức tìm kiếm một dấu vân tay chưa rõ danh tính trong cơ sở dữ liệu lớn; và (2) Xác thực một – một (1–1 Verification / Authentication), tức đối sánh trực tiếp mẫu vân tay truy vấn F2 với mẫu vân tay đăng ký F1 để định lượng mức độ tương đồng cấu trúc hình học. Nghiên cứu này tập trung giải quyết bài toán xác thực sinh trắc học 1–1 dựa trên đặc trưng hình thái cấp độ 2 (Level-2 Features – Minutiae), cụ thể là các điểm kết thúc đường vân (Ridge Endings) và các điểm rẽ nhánh đường vân (Ridge Bifurcations).

Để đảm bảo mật độ tần số không gian của các đường vân hoàn toàn đồng nhất giữa các cảm biến có độ phân giải gốc khác nhau, mọi ảnh vân tay đầu vào trước tiên được chuyển về miền đa mức xám 8-bit và chuẩn hóa kích thước không gian về khung chuẩn w × h = 240 × 320 điểm ảnh (Hình 3.2). Trên khung chuẩn này, khoảng cách trung bình giữa hai đường vân kế tiếp nhau (chu kỳ bước sóng vân λ) dao động ổn định quanh mức 9 đến 11 điểm ảnh. Toàn bộ kiến trúc chuỗi xử lý 6 giai đoạn của hệ thống được minh họa tổng quan trên Hình 3.1.

Hình 3. 1: Sơ đồ khối kiến trúc chuỗi xử lý 6 giai đoạn trích xuất đặc trưng và so khớp vân tay sinh trắc học

Giai đoạn 1 (Phân vùng tiền cảnh ROI và cổng kiểm định chất lượng tín hiệu QC Gate): Tính phương sai cường độ sáng cục bộ trên cửa sổ 16 × 16 để tách vùng ngón tay khỏi nền trắng cảm biến, áp dụng phép đóng hình thái học (elip 15 × 15) lấp lỗ thủng nội vùng và phép ăn mòn biên (elip 9 × 9) để loại bỏ điểm giả rìa ngón tay; đồng thời tính chỉ số kết dính hướng dòng chảy vân (Orientation Coherence ≥ 0,22) nhằm từ chối ảnh nhiễu ngẫu nhiên.

Giai đoạn 2 (Chuẩn hóa mức xám cục bộ giới hạn trong vùng quan tâm): Biến đổi tuyến tính từng phần cường độ mức xám chỉ tính trên tập điểm ảnh thuộc mặt nạ ROI về kỳ vọng chuẩn M0 = 100 và phương sai chuẩn V0 = 100, loại bỏ sự chênh lệch lực ấn ngón tay mà không bị vùng nền trắng ngoài ngón tay làm lệch thống kê.

Giai đoạn 3 (Ước lượng trường hướng tiếp tuyến dòng vân liên tục): Tính đạo hàm Sobel phương ngang và dọc, chuyển sang biểu diễn vector nhân đôi góc 2θ để làm mượt liên tục bằng bộ lọc Gaussian 33 × 33 rồi suy ra góc tiếp tuyến đường vân θridge(x, y) ∈ [0; π).

Giai đoạn 4 (Tăng cường cấu trúc vân bằng ngân hàng bộ lọc Gabor hai chiều 16 hướng): Tích chập toàn ảnh với ngân hàng gồm 16 nhân lọc Gabor đối xứng chẵn (kích thước 17 × 17, bước sóng λ = 10,0 điểm ảnh, độ lệch chuẩn bao Gaussian σ = 3,5, tỷ lệ co không gian γ = 0,5) và chọn đáp ứng theo góc tiếp tuyến cục bộ của từng điểm ảnh nhằm hàn gắn các vết đứt đường vân mà không sinh ra đường ranh giới khối.

Giai đoạn 5 (Nhị phân hóa Otsu đảo, làm mảnh song song Zhang–Suen và cắt tỉa nhánh gai thông minh): Phân ngưỡng tự động Otsu đưa đường vân về giá trị 1 trên nền 0, ép mảnh lặp hai bước con Zhang–Suen về khung xương rộng đúng 1 điểm ảnh, sau đó thực thi giải thuật cắt tỉa có điều kiện (chỉ xóa nhánh ngắn ≤ 6 điểm ảnh nếu đầu kia gắn vào điểm rẽ nhánh).

Giai đoạn 6 (Trích xuất điểm đặc trưng theo Crossing Number và so khớp biến đổi cứng 2D): Quét lân cận 8 điểm của khung xương để phân loại điểm kết thúc (CN = 1) và điểm rẽ nhánh (CN = 3), lọc khử các cặp điểm giả quá gần nhau (< 10 điểm ảnh), sau đó tìm phép biến đổi cứng 2D tối ưu (Δθ, Δx, Δy) và ghép cặp tham lam 1–1 để tính điểm số tương đồng.

Hình 3. 2: Ảnh vân tay cảm biến quang học đầu vào sau khi chuẩn hóa về độ phân giải không gian 240 × 320 điểm ảnh

## 3.2. Phân vùng tiền cảnh bằng phương sai cục bộ kết hợp toán tử hình thái học Đóng và Ăn mòn

Trên một bức ảnh thu nhận từ cảm biến vân tay (Hình 3.2), vùng không gian được chia thành hai miền rõ rệt: miền nền cảm biến xung quanh ngón tay (thường có cường độ sáng rất cao và đồng nhất) và miền tiền cảnh nơi bề mặt da ngón tay tiếp xúc với lăng kính. Nếu ta dùng ngưỡng mức xám thông thường để tách nền, các rãnh vân trắng bên trong ngón tay cũng có mức xám cao tương đương với vùng nền ngoài nên sẽ bị cắt thủng. Tuy nhiên, xét về mặt thống kê không gian bậc hai, vùng nền ngoài ngón tay có cường độ sáng phẳng nên phương sai cục bộ tiến về 0; ngược lại, vùng tiền cảnh chứa sự đan xen liên tục giữa các đường vân đen (mức xám thấp) và rãnh vân trắng (mức xám cao) nên có phương sai cục bộ rất lớn.

Gọi I(x, y) ∈ [0; 1] là ảnh vân tay đã chuẩn hóa biên độ về đoạn đơn vị [0; 1] (bằng cách chia cho 255,0). Thay vì dùng vòng lặp quét từng khối rời rạc gây răng cưa, thuật toán sử dụng phép tích chập hai chiều (cv2.filter2D) với nhân trung bình đều kích thước W × W = 16 × 16 để tính kỳ vọng cục bộ μ(x, y) và phương sai cục bộ σ2(x, y) tại mọi điểm ảnh theo công thức đại số rút gọn E[I2] − (E[I])2 như trong phương trình (3.1):

μx, y = 1W2 u,v∈ΩWIu, v,    σ2x, y = 1W2 u,v∈ΩWI2u, v - μ2x, y      (3.1)

Mặt nạ nhị phân tiền cảnh sơ bộ được xác lập bằng cách lấy ngưỡng độ lệch chuẩn cục bộ: Minit(x, y) = 255 nếu σ(x, y) = √(σ2(x, y)) > τstd = 0,18 và bằng 0 trong trường hợp ngược lại. Tuy nhiên, mặt nạ sơ bộ Minit vẫn tồn tại hai khiếm khuyết hình thái cần xử lý bằng hai toán tử hình thái học kế tiếp nhau trong phương trình (3.2):

MROI = Minit ⊕ B15×15 ⊖ B15×15,    Meroded = MROI ⊖ B9×9      (3.2)

Phép đóng hình thái học (Morphological Closing – giãn nở ⊕ rồi ăn mòn ⊖ với phần tử cấu trúc hình elip B15 × 15): Tại vùng tâm xoáy hoặc các vùng da bị ấn quá nhẹ ở giữa ngón tay, độ tương phản cục bộ đôi khi sụt giảm làm xuất hiện các lỗ thủng đen nhỏ bên trong lòng mặt nạ. Phép đóng với nhân elip kích thước 15 × 15 giúp hàn gắn và lấp đầy toàn bộ các lỗ trống nội vùng này để tạo thành miền tiền cảnh liên thông MROI.

hép ăn mòn biên (Morphological Erosion – toán tử ⊖ với phần tử cấu trúc hình elip B9 × 9): Tại đường ranh giới tiếp giáp giữa mép ngón tay và nền trắng bên ngoài, mọi đường vân đều bị cắt cụt đột ngột. Khi làm mảnh về khung xương, hàng chục điểm đứt tại rìa ngón tay này sẽ biến thành các điểm kết thúc giả (CN = 1). Bằng cách tạo thêm một mặt nạ co biên Meroded thông qua phép ăn mòn MROI với nhân elip 9 × 9 (co lùi ranh giới vào trong khoảng 4 đến 5 điểm ảnh) và chỉ chấp nhận các điểm đặc trưng nằm hoàn toàn bên trong Meroded, hệ thống loại bỏ triệt để 100% các điểm kết thúc giả tại rìa ngón tay.

## 3.3. Lý thuyết vector nhân đôi góc và cổng kiểm định chất lượng dòng vân Orientation Coherence

Một lỗ hổng phổ biến của các chương trình trích xuất vân tay cơ bản là không có khả năng phân biệt giữa một bức ảnh vân tay thật với một bức ảnh nhiễu hạt ngẫu nhiên (ví dụ ảnh chụp bề mặt vải nhám, mặt bàn gỗ hoặc nhiễu trắng Gaussian): vì ảnh nhiễu ngẫu nhiên cũng có phương sai cục bộ σ(x, y) > 0,18, nó dễ dàng vượt qua bước phân vùng phương sai và sinh ra hàng trăm điểm đặc trưng vô nghĩa. Để thiết lập một Cổng kiểm định chất lượng sinh trắc học (QC Gate) chặt chẽ, đề tài khai thác tính chất định hướng có trật tự của dòng chảy vân tay thông qua đại lượng Độ kết dính hướng (Orientation Coherence).

Gọi Gx(x, y) và Gy(x, y) là đạo hàm bậc nhất theo phương ngang và phương dọc tính bằng toán tử Sobel 3 × 3 tại điểm ảnh (x, y). Vector gradient ∇I = [Gx, Gy]T luôn hướng vuông góc với đường vân tại điểm đó. Tuy nhiên, đường vân tay là một cấu trúc đối xứng không có mũi tên định chiều: một đường vân nghiêng góc θ và đường vân nghiêng góc θ + π là hoàn toàn trùng nhau, dẫn đến hai bờ của cùng một đường vân có vector gradient ngược chiều nhau (+∇I và −∇I). Nếu ta lấy trung bình cộng trực tiếp các vector gradient trong một lân cận, hai bờ đối diện của cùng một đường vân sẽ triệt tiêu lẫn nhau về 0! Để giải quyết bài toán này, Kass và Witkin đã đề xuất phép ánh xạ nhân đôi góc pha (Double-Angle Representation): khi nhân đôi góc của vector gradient (2φ), hai góc lệch nhau π radian sẽ trở thành 2φ và 2φ + 2π ≡ 2φ (cùng hướng hoàn toàn và củng cố lẫn nhau). Theo công thức lượng giác cos(2φ) = cos2φ − sin2φ và sin(2φ) = 2 sin φ cos φ, hai thành phần vector nhân đôi góc (Vx, Vy) và năng lượng gradient E được xác định bởi công thức (3.3):

Vx = 2GxGy,    Vy = Gx2 - Gy2,    E = Gx2 + Gy2      (3.3)

Sau khi làm mượt từng thành phần Vx, Vy và E bằng bộ lọc thông thấp Gaussian hai chiều kích thước (2W + 1) × (2W + 1) = 33 × 33 để thu được Vx,smooth, Vy,smooth và Esmooth, chỉ số kết dính hướng cục bộ Coh(x, y) ∈ [0; 1] được định nghĩa theo công thức (3.4):

Cohx, y = Vx,smooth2 + Vy,smooth2Esmooth + 10-5,    CohROI ≥ 0,22      (3.4)

Theo bất đẳng thức tam giác cho tích phân vector, ta luôn có 0 ≤ Coh(x, y) ≤ 1. Khi toàn bộ các đường vân trong cửa sổ lân cận 33 × 33 chảy song song cùng một hướng, các vector nhân đôi góc xếp thẳng hàng cùng chiều nên độ dài tổng bằng tổng độ dài từng vector, đẩy Coh(x, y) tiến sát tới 1,0. Ngược lại, đối với ảnh nhiễu ngẫu nhiên đẳng hướng, các vector nhân đôi góc chỉa ra mọi phương ngẫu nhiên và tự triệt tiêu nhau khi qua bộ lọc làm mượt 33 × 33, làm tử số tiến về 0 và Coh(x, y) < 0,15. Hệ thống thiết lập điều kiện kiểm định đầu vào: mẫu ảnh chỉ được công nhận đạt chuẩn (QC PASS) khi đồng thời thỏa mãn giá trị trung bình Coherence trong vùng ROI ≥ 0,22 và tỷ lệ diện tích tiền cảnh ROI ≥ 12,0%.

Khả năng phân biệt dòng vân thật và nhiễu ngẫu nhiên của chỉ số Coherence:

Xét hai điểm ảnh thuộc hai vùng khác nhau, mỗi vùng gồm 2 điểm đại diện (A và B) nằm trên hai bờ đối diện của một đường vân trong cửa sổ làm mượt:

1. Vùng dòng vân tay thật chạy nghiêng góc 45 độ: Tại bờ trái A của đường vân, mức xám tăng từ rãnh sang vân nên vector đạo hàm là (Gx, Gy)A = (+10, +10). Tại bờ phải B của chính đường vân đó, mức xám giảm từ vân xuống rãnh nên vector đạo hàm ngược chiều hoàn toàn: (Gx, Gy)B = (−10, −10). Nếu cộng trực tiếp đạo hàm bậc nhất, tổng bằng (0, 0). Nhưng khi áp dụng phép biến đổi nhân đôi góc (3.3):

• Tại điểm A: Vx(A) = 2×10×10 = 200; Vy(A) = 102 − 102 = 0; E(A) = 102 + 102 = 200.

• Tại điểm B: Vx(B) = 2×(−10)×(−10) = 200; Vy(B) = (−10)2 − (−10)2 = 0; E(B) = (−10)2 + (−10)2 = 200.

Trung bình làm mượt của hai điểm cho Vx,smooth = 200, Vy,smooth = 0 và Esmooth = 200. Thay vào công thức (3.4), độ kết dính hướng đạt mức tối đa: Coh = √(2002 + 02) / 200 = 1,000 ≥ 0,22 (Chứng nhận cấu trúc vân sinh trắc học rõ nét).

2. Vùng nhiễu hạt ngẫu nhiên có cùng phương sai lớn: Giả sử điểm A có đạo hàm hướng dọc (Gx, Gy)A = (14, 0) và điểm B sát bên cạnh có đạo hàm hướng ngang vuông góc (Gx, Gy)B = (0, 14). Khi đó: tại A có Vx(A) = 0, Vy(A) = +196, E(A) = 196; còn tại B có Vx(B) = 0, Vy(B) = −196, E(B) = 196. Trung bình làm mượt cho Vx,smooth = 0, Vy,smooth = (196 − 196)/2 = 0 trong khi năng lượng Esmooth = 196. Thay vào (3.4), chỉ số kết dính hướng sụt về Coh = 0,000 < 0,22 và lập tức bị cổng QC Gate từ chối.

## 3.4. Chuẩn hóa cường độ sáng và phương sai cục bộ giới hạn trong vùng quan tâm

Sau khi xác định được mặt nạ tiền cảnh MROI(x, y), bước tiếp theo là loại bỏ sự biến thiên độ sáng và độ tương phản do lực ấn ngón tay không đồng đều lên bề mặt cảm biến. Một sai lầm rất phổ biến trong các cài đặt thông thường là tính kỳ vọng mức xám m và phương sai v trên toàn bộ ma trận ảnh chữ nhật 240 × 320. Do vùng nền trắng ngoài ngón tay (có mức xám gần 255) thường chiếm từ 25% đến 35% diện tích bức ảnh, việc gộp vùng nền trắng này vào phép tính thống kê sẽ kéo kỳ vọng m tăng vọt lên cao và làm phương sai v bị phóng đại giả tạo, khiến vùng vân tay bên trong bị nén tương phản.

Trong thuật toán đề xuất, kỳ vọng thực tế m và phương sai thực tế v chỉ được tính giới hạn trên tập hợp các điểm ảnh thuộc vùng tiền cảnh ΩROI = {(x, y) | MROI(x, y) > 0}. Sau đó, cường độ mức xám chuẩn hóa Inorm(x, y) tại mọi điểm trong vùng ROI được ánh xạ về kỳ vọng mục tiêu M0 = 100,0 và phương sai mục tiêu V0 = 100,0 (tương ứng độ lệch chuẩn mục tiêu √V0 = 10,0 mức xám), còn các điểm nằm ngoài mặt nạ ROI được gán cứng về mức trắng 255 theo phương trình (3.5):

Inormx, y = M0 + sgnIx, y - m · V0 · Ix, y - m2v      (3.5)

Trong công thức (3.5), hàm dấu sgn(I(x, y) − m) nhận giá trị +1 nếu điểm ảnh sáng hơn mức trung bình (thuộc rãnh vân) và nhận giá trị −1 nếu điểm ảnh tối hơn mức trung bình (thuộc đường vân). Phép biến đổi điểm này bảo toàn tuyệt đối thứ tự tương đối của cấu trúc mức xám nhưng đưa toàn bộ các mẫu vân tay từ các nguồn chụp khác nhau về cùng một dải động thống kê chuẩn (Hình 3.3).

Hình 3. 3: Ảnh vân tay sau khi phân vùng tiền cảnh ROI (chiếm 73,09% diện tích) và chuẩn hóa mức xám nội vùng về M_0 = 100, V_0 = 100

## 3.5. Ước lượng trường hướng tiếp tuyến dòng vân liên tục

Để bộ lọc định hướng ở giai đoạn tiếp theo có thể xoay đúng theo chiều uốn lượn của từng đường vân, hệ thống cần ước lượng chính xác góc tiếp tuyến của đường vân θridge(x, y) ∈ [0; π) tại mỗi tọa độ điểm ảnh. Từ hai thành phần vector nhân đôi góc đã làm mượt Gaussian Vx,smooth(x, y) và Vy,smooth(x, y) ở Mục 3.3, góc của vector đạo hàm bậc nhất θgrad(x, y) (vốn vuông góc với đường vân) được khôi phục bằng một nửa góc atan2(Vx,smooth, Vy,smooth). Vì hướng tiếp tuyến dọc theo chiều chảy của đường vân luôn vuông góc (lệch một góc +π/2 radian) so với hướng biến thiên đạo hàm lớn nhất, trường hướng tiếp tuyến dòng vân θridge(x, y) được xác định tường minh theo phương trình (3.6):

θgrad = 12 atan2Vx,smooth, Vy,smooth,    θridge = θgrad + π2 mod π      (3.6)

Phép lấy phần dư modulo π trong phương trình (3.6) chuẩn hóa mọi góc tiếp tuyến đường vân về nửa đường tròn đơn vị [0; π). Khi trực quan hóa bằng lưới các đoạn thẳng vector có bước nhảy 16 điểm ảnh (Hình 3.4), có thể thấy trường hướng tiếp tuyến θridge(x, y) bám sát hoàn hảo vòng xoáy trung tâm cũng như các nhánh uốn lượn ở hai bên sườn của dấu vân tay.

Hình 3. 4: Bản đồ trường hướng tiếp tuyến dòng vân liên tục θ_ridge(x, y) hiển thị dưới dạng lưới các đoạn vector định hướng

## 3.6. Tăng cường cấu trúc vân bằng ngân hàng bộ lọc Gabor hai chiều 16 hướng rời rạc

Sau khi đã biết chính xác hướng chảy cục bộ θridge(x, y) và chu kỳ bước sóng trung bình λ của đường vân, công đoạn quan trọng nhất quyết định chất lượng của bộ xương vân tay là lọc tăng cường chọn lọc theo hướng và tần số. Bộ lọc Gabor hai chiều đối xứng chẵn (Even-Symmetric 2D Gabor Filter) là công cụ toán học tối ưu cho nhiệm vụ này vì nó đạt giới hạn dưới của nguyên lý bất định Heisenberg – Gabor, tức đồng thời định xứ tối ưu cả trong miền không gian hai chiều (x, y) lẫn miền tần số không gian (u, v).

Về mặt giải tích, nhân lọc Gabor hai chiều đối xứng chẵn được cấu thành từ tích của một hàm bao elip Gaussian hai chiều với một sóng phẳng điều hòa cosin. Với góc định hướng thứ k là θk = kπ / 16 (k ∈ {0, 1, ..., 15}), phép quay hệ trục tọa độ cục bộ (xθ, yθ) và hàm truyền đạt không gian của bộ lọc Gabor G(x, y; θk, λ, σ, γ) được xác định theo phương trình (3.7) và (3.8):

Gx, y; θk, λ, σ, γ = exp-xθ2 + γ2yθ22σ2 · cos2πxθλ + ψ      (3.7)

k*x, y = roundθridgex, yπ / 16 mod 16      (3.8)

Một chi tiết kỹ thuật quan trọng bậc nhất khi sử dụng hàm cv2.getGaborKernel((ksize, ksize), sigma, theta, lambd, gamma, psi) của thư viện OpenCV là quy ước góc pha của sóng cosin: trong công thức nội bộ của OpenCV, sóng cos(2π xθ / λ + ψ) dao động dọc theo trục xθ. Trong khi đó, đối với cấu trúc vân tay có đường vân chạy dọc theo góc tiếp tuyến αk = kπ / 16, sự biến thiên tuần hoàn từ vân đen sang rãnh trắng rồi lại sang vân đen diễn ra theo phương pháp tuyến vuông góc với đường vân, còn dọc theo chiều dài đường vân thì cường độ sáng phải được làm mượt bởi hàm bao Gaussian. Do đó, khi khởi tạo nhân lọc Gabor cho đường vân có góc tiếp tuyến αk, đối số góc truyền vào hàm cv2.getGaborKernel bắt buộc phải được cộng thêm một góc vuông: θcv = αk + π/2.

Thay vì chia bức ảnh thành các ô vuông rời rạc 16 × 16 rồi lọc từng ô riêng lẻ (cách làm truyền thống gây ra hiện tượng đứt gãy đường vân tại biên giới giữa các ô – Block Artifacts), thuật toán thiết kế một Ngân hàng bộ lọc Gabor toàn cục gồm 16 hướng rời rạc (tương ứng bước góc Δα = 180° / 16 = 11,25°). Toàn bộ ảnh chuẩn hóa được tích chập song song với cả 16 nhân lọc để tạo ra một tensor 3 chiều kích thước 16 × h × w; sau đó tại mỗi điểm ảnh (x, y), hệ thống lượng tử hóa góc tiếp tuyến liên tục θridge(x, y) về chỉ số kênh gần nhất k*(x, y) ∈ {0, ..., 15} theo công thức (3.8) và trích xuất giá trị đáp ứng tương ứng bằng toán tử chỉ mục hóa tensor (np.take_along_axis). Cách tiếp cận này triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng đường nối khối, nối liền mượt mà các vết đứt nhỏ trên đường vân và tách bạch rõ rệt rãnh vân với đỉnh vân như thể hiện trên Hình 3.5. Toàn bộ thông số của ngân hàng bộ lọc Gabor được đặc tả trong Bảng 3.1.

Bảng 3. 1: Đặc tả các tham số toán học của ngân hàng bộ lọc Gabor hai chiều 16 hướng rời rạc

| Tham số bộ lọc Gabor | Giá trị thiết lập | Vai trò vật lý và cơ sở lựa chọn trong xử lý vân tay |
| --- | --- | --- |
| Số lượng hướng lọc (num_orientations) | 16 hướng | Chia đều miền [0; π) với bước góc 11,25°, đảm bảo sai số lượng tử hóa góc tối đa chỉ ±5,625°. |
| Kích thước cửa sổ nhân lọc (ksize) | 17 × 17 điểm ảnh | Đủ rộng để bao trọn gần 2 chu kỳ bước sóng vân (1,7 × λ) và chứa trọn 99% năng lượng bao Gaussian. |
| Chu kỳ bước sóng cosin (lambd – λ) | 10,0 điểm ảnh | Khớp chính xác với khoảng cách trung bình từ tâm đường vân này sang tâm đường vân kế tiếp trên ảnh 240 × 320. |
| Độ lệch chuẩn bao Gaussian (sigma – σ) | 3,5 điểm ảnh | Điều khiển bề rộng dải thông tần số và bán kính làm mượt dọc theo chiều dài đường vân. |
| Tỷ lệ co không gian elip (gamma – γ) | 0,5 (không thứ nguyên) | Kéo dài hình elip của bộ lọc dọc theo hướng tiếp tuyến đường vân (σy = σ / γ = 7,0 px) để nối liền vết đứt. |
| Độ lệch pha sóng cosin (psi – ψ) | 0,0 radian | Thiết lập bộ lọc đối xứng chẵn (hàm cosin cực đại tại tâm xθ = 0) để giữ nguyên vị trí tâm đường vân. |

Hình 3. 5: Kết quả tăng cường cấu trúc đường vân bằng ngân hàng bộ lọc Gabor 16 hướng toàn cục trên mẫu vân tay thực tế

## 3.7. Nhị phân hóa tự động Otsu, thuật toán làm mảnh song song Zhang–Suen và cắt tỉa nhánh gai

Sau khi qua ngân hàng bộ lọc Gabor và chuẩn hóa dải động theo phân vị thứ 1 và thứ 99 trong vùng ROI, biểu đồ mức xám của ảnh tăng cường đã tách thành hai đỉnh phân biệt rõ rệt (đỉnh của đường vân tối và đỉnh của rãnh vân sáng). Hệ thống áp dụng phương pháp phân ngưỡng tự động cực đại hóa phương sai giữa hai lớp của Otsu kết hợp cờ đảo bit (cv2.THRESH_BINARY_INV + cv2.THRESH_OTSU) để tìm ngưỡng tối ưu τOtsu* theo công thức (3.9), qua đó biến toàn bộ các đường vân thành điểm ảnh tiền cảnh mang giá trị 1 (hiển thị màu trắng, mức 255) và các rãnh vân cùng vùng ngoài ROI thành điểm ảnh nền mang giá trị 0:

τOtsu* = argmax0≤t<256 ω0t · ω1t · μ0t - μ1t2      (3.9)

Lúc này, các đường vân nhị phân vẫn có bề dày từ 4 đến 6 điểm ảnh. Để có thể định vị chính xác tọa độ điểm kết thúc và điểm rẽ nhánh tới từng điểm ảnh đơn lẻ, thuật toán thực hiện quá trình làm mảnh hình thái học (Skeletonization / Thinning) bằng giải thuật lặp song song hai bước con của Zhang và Suen. Xét một điểm ảnh đường vân trung tâm P1 = 1 cùng 8 điểm ảnh láng giềng xung quanh được đánh số theo chiều kim đồng hồ từ đỉnh trên: P2 (trên), P3 (trên-phải), P4 (phải), P5 (dưới-phải), P6 (dưới), P7 (dưới-trái), P8 (trái) và P9 (trên-trái), với quy ước tuần hoàn P10 = P2. Gọi B(P1) là tổng số láng giềng có giá trị bằng 1 quanh P1 và A(P1) là số lần chuyển trạng thái từ 0 sang 1 khi đi một vòng theo thứ tự P2 → P3 → ... → P9 → P2 như định nghĩa trong phương trình (3.10):

2 ≤ BP1 = i=29Pi ≤ 6,    AP1 = i=29IPi = 0 ∧ Pi+1 = 1 = 1      (3.10)

Mỗi vòng lặp của giải thuật Zhang–Suen gồm hai bước con xóa biên đối xứng: ở Bước con 1 (bóc lớp biên phía đông-nam và phía bắc-tây), một điểm P1 = 1 được đánh dấu xóa về 0 nếu thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện: (a) 2 ≤ B(P1) ≤ 6; (b) A(P1) = 1; (c) P2 · P4 · P6 = 0; và (d) P4 · P6 · P8 = 0. Ở Bước con 2 (bóc lớp biên phía tây-bắc và đông-nam đối xứng), điều kiện (a) và (b) giữ nguyên, còn điều kiện (c′) và (d′) đổi thành P2 · P4 · P8 = 0 và P2 · P6 · P8 = 0. Ý nghĩa tô-pô của hai điều kiện đầu tiên là chìa khóa của thuật toán: điều kiện B(P1) ≥ 2 ngăn không cho thuật toán ăn cụt dần đầu mút của đường vân (vì điểm đầu mút chỉ có đúng B(P1) = 1 láng giềng nên không bao giờ bị xóa), điều kiện B(P1) ≤ 6 ngăn không cho đục thủng điểm nằm sâu bên trong lòng đường vân dày và điều kiện A(P1) = 1 đảm bảo việc xóa điểm P1 tuyệt đối không bao giờ cắt đứt một đường vân đang liên thông thành hai đoạn rời nhau (vì điểm cầu nối trên đường rộng 1 pixel luôn có A(P1) ≥ 2).

Sau khi hội tụ về khung xương rộng đúng 1 điểm ảnh, trên thân các đường vân đôi khi vẫn xuất hiện các nhánh gai ngắn (dài từ 2 đến 6 điểm ảnh) nhô ra từ đường vân chính do nhiễu lỗ chân lông hoặc vết nhòe mực. Nếu dùng phương pháp cắt tỉa hình thái học thông thường (xóa mù quáng K điểm ảnh tính từ mọi đầu mút), tất cả các đường vân thật cũng sẽ bị ăn ngắn đi K điểm ảnh và các đoạn vân ngắn hợp lệ sẽ bị xóa sổ. Để khắc phục, đề tài thiết kế giải thuật Cắt tỉa nhánh gai có điều kiện (Smart Spur Pruning): từ mỗi điểm đầu mút có đúng 1 láng giềng, thuật toán lần dọc theo nhánh tối đa Lspur = 6 bước; nhánh đó chỉ bị xóa bỏ nếu và chỉ nếu đầu cuối của nó trong vòng 6 bước chạm vào một điểm rẽ nhánh ngã ba (Bifurcation – nơi có từ 2 láng giềng tiếp theo trở lên). Nếu sau 6 bước mà nhánh vẫn là một đường vân độc lập không dính vào ngã ba, thuật toán giữ nguyên vẹn 100% đầu mút đó (Hình 3.6).

Hình 3. 6: Bộ xương vân tay nhị phân rộng 1 điểm ảnh sau thuật toán làm mảnh Zhang–Suen và cắt tỉa nhánh gai có điều kiện

## 3.8. Trích xuất điểm đặc trưng Minutiae theo chỉ số giao cắt và lọc khử điểm giả

Trên khung xương nhị phân đã làm sạch S(x, y) ∈ {0, 1}, việc phân loại hình thái tô-pô của từng điểm ảnh đường vân P = (x, y) (với S(x, y) = 1 và nằm trong mặt nạ co biên Meroded(x, y) > 0) được thực hiện thông qua Chỉ số giao cắt Rutovitz (Crossing Number – CN) trên lân cận 8 điểm theo công thức (3.11):

CNP = 12 i=18Pi - Pi+1,    với  P9 = P1      (3.11)

Bảng 3.2 tổng hợp đầy đủ 5 giá trị rời rạc của chỉ số CN(P) và ý nghĩa hình học tương ứng. Mỗi điểm đặc trưng hợp lệ (ứng với CN = 1 hoặc CN = 3) được đóng gói thành một vector đặc trưng 4 thành phần mk = (xk, yk, typek, θk), trong đó (xk, yk) là tọa độ không gian, typek ∈ {ending, bifurcation} là nhãn phân loại và θk = θridge(yk, xk) ∈ [0; π) là góc tiếp tuyến đường vân tại điểm đó.

Bảng 3. 2: Quy tắc phân loại cấu trúc hình thái điểm ảnh khung xương theo chỉ số giao cắt Crossing Number

| Giá trị CN(P) | Số lần đổi trạng thái | Bản chất hình học tô-pô trên khung xương 1 điểm ảnh | Quyết định trích xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| CN(P) = 0 | 0 lần chuyển tiếp | Điểm ảnh cô lập đơn lẻ (Isolated Pixel) không có láng giềng nối tiếp | Loại bỏ (Nhiễu điểm) |
| CN(P) = 1 | 2 lần thay đổi bit | Điểm kết thúc đường vân (Ridge Ending – đầu mút cụt của đường vân) | Trích xuất (Đánh dấu chấm Đỏ) |
| CN(P) = 2 | 4 lần thay đổi bit | Điểm thân đường vân liên tục (Continuing Ridge Pixel – nối 2 đầu) | Bỏ qua (Thân đường vân) |
| CN(P) = 3 | 6 lần thay đổi bit | Điểm rẽ nhánh ngã ba (Ridge Bifurcation – tách 1 vân thành 2 vân) | Trích xuất (Đánh dấu chấm Xanh lá) |
| CN(P) ≥ 4 | ≥ 8 lần thay đổi bit | Điểm giao cắt chéo hoặc chập mạch phức tạp (Crossover) | Bỏ qua (Biến dạng chập vân) |

Để đảm bảo tập điểm đặc trưng trích xuất không chứa các cấu trúc giả do vết sẹo hoặc vết đứt lớn để lại, hệ thống áp dụng thêm hai bộ lọc khoảng cách không gian Euclid với ngưỡng bán kính tối thiểu dmin = 10,0 điểm ảnh (xấp xỉ đúng 1 chu kỳ bước sóng vân λ): (1) Nếu hai điểm kết thúc (Ending – Ending) nằm cách nhau dưới 10 điểm ảnh, cả hai điểm đều bị loại bỏ vì chúng thường là hai đầu của cùng một đường vân bị đứt gãy bởi vết sẹo hoặc nếp gấp da; và (2) Nếu một điểm rẽ nhánh (Bifurcation) nằm cách một điểm kết thúc hợp lệ dưới 10 điểm ảnh, điểm rẽ nhánh đó bị loại bỏ để khử cấu trúc cầu nối giả giữa hai đường vân lân cận. Hình 3.7 minh họa bản đồ 88 điểm đặc trưng hợp lệ (gồm 17 điểm kết thúc màu đỏ và 71 điểm rẽ nhánh màu xanh lá) được trích xuất trên mẫu vân tay thực tế sau khi qua toàn bộ các tầng lọc. Các ngưỡng kiểm soát chất lượng và lọc điểm giả được tổng hợp trong Bảng 3.3.

Bảng 3. 3: Tổng hợp các ngưỡng kiểm định chất lượng tín hiệu và bộ lọc khử điểm đặc trưng giả

| Tham số kiểm định và hậu xử lý | Giá trị chuẩn | Ý nghĩa toán học và tác dụng bảo vệ |
| --- | --- | --- |
| Ngưỡng độ lệch chuẩn tách ROI (std_thresh) | 0,18 (trên miền [0; 1]) | Tách biệt vùng có cấu trúc vân – rãnh với vùng nền phẳng cảm biến. |
| Ngưỡng kết dính hướng tối thiểu (coherence_thresh) | 0,22 (trên miền [0; 1]) | Chặn ảnh nhiễu ngẫu nhiên không có dòng chảy định hướng sinh trắc học. |
| Tỷ lệ diện tích tiền cảnh tối thiểu (roi_area_ratio) | 12,0% diện tích ảnh | Đảm bảo đầu ngón tay tiếp xúc đủ diện tích hợp lệ trên bề mặt cảm biến. |
| Nhân đóng và nhân ăn mòn biên (Close / Erode) | Elip 15×15 / Elip 9×9 | Lấp lỗ thủng bên trong vùng vân và cắt bỏ 100% điểm kết thúc giả ở mép ngón tay. |
| Chiều dài cắt tỉa nhánh gai tối đa (max_spur_length) | 6 điểm ảnh | Xóa các nhánh gai ngắn mọc ra từ ngã ba mà không làm mất đầu mút vân thật. |
| Khoảng cách khử điểm giả tối thiểu (min_dist) | 10,0 điểm ảnh | Khử cặp đứt gãy giả (Ending – Ending) và cấu trúc cầu nối sát nhau (< 10 px). |

Hình 3. 7: Bản đồ 88 điểm đặc trưng Minutiae hợp lệ (17 điểm kết thúc màu đỏ, 71 điểm rẽ nhánh màu xanh lá) trên mẫu vân tay thực tế

## 3.9. Thuật toán so khớp căn chỉnh biến đổi cứng hai chiều và ghép cặp tham lam 1–1

Giả sử sau giai đoạn trích xuất đặc trưng, mẫu vân tay thứ nhất (mẫu đăng ký F1) có tập gồm N1 điểm đặc trưng P = {p1, p2, ..., pN1} và mẫu vân tay thứ hai (mẫu truy vấn F2) có tập gồm N2 điểm đặc trưng Q = {q1, q2, ..., qN2}. Ngay cả khi F1 và F2 được thu nhận từ cùng một ngón tay của cùng một người, tọa độ tuyệt đối (x, y) giữa hai lần đặt tay không bao giờ trùng khít nhau do ngón tay bị dịch chuyển tịnh tiến (Δx, Δy) và xoay nghiêng một góc Δθ trên mặt phẳng cảm biến. Do đó, trước khi đếm số cặp điểm trùng khớp, thuật toán bắt buộc phải giải bài toán Đăng ký căn chỉnh biến đổi cứng hai chiều (2D Rigid Transformation Alignment).

Gọi (cx, cy) là tọa độ trọng tâm hình học của tập điểm P trên mẫu thứ nhất. Phép biến đổi cứng hai chiều xoay một điểm pi = (xi, yi, typei, θi) ∈ P một góc Δθ quanh trọng tâm (cx, cy) rồi tịnh tiến theo vector (Δx, Δy) sang tọa độ mới [x′i, y′i]T và góc hướng mới θ′i = (θi + Δθ) mod π được biểu diễn theo phương trình ma trận (3.12):

x'y' = cosΔθ-sinΔθsinΔθcosΔθ · x - cxy - cy + cx + Δxcy + Δy      (3.12)

Để tìm bộ 3 tham số biến đổi cứng tối ưu (Δθ*, Δx*, Δy*) đạt số lượng điểm đồng thuận cao nhất (tương tự nguyên lý bầu chọn Hough trong không gian biến đổi), thuật toán duyệt qua lưới gồm 13 góc xoay rời rạc Δθ ∈ [−15°; +15°] (tức [−π/12; +π/12] radian, bước nhảy 2,5°) kết hợp thử ghép các cặp điểm neo ứng viên cùng loại (typei = typej) trong 30 điểm đầu tiên của hai mẫu để suy ra vector tịnh tiến ứng viên Δx = xj(2) − xi,rot(1), Δy = yj(2) − yi,rot(1) và đếm số phiếu bầu đồng thuận trong bán kính dung sai rmax = 14,0 điểm ảnh.

Sau khi xác định được phép biến đổi cứng tốt nhất (Δθ*, Δx*, Δy*) và chiếu toàn bộ tập điểm P sang hệ quy chiếu của Q, thuật toán thực hiện Ghép cặp tham lam một – một (1–1 Greedy Bipartite Matching): một điểm đã biến đổi p′i ∈ P′ chỉ được ghép với tối đa một điểm chưa sử dụng qj ∈ Q gần nó nhất nếu thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện tương thích sinh trắc học: (1) Cùng loại hình thái: type(p′i) = type(qj) (điểm kết thúc chỉ khớp với điểm kết thúc, điểm rẽ nhánh chỉ khớp với điểm rẽ nhánh); (2) Tương thích góc hướng đường vân: độ lệch góc tuần hoàn trên nửa đường tròn Δα = min(|θ′i − θj|, π − |θ′i − θj|) ≤ π/6 radian (30°); và (3) Tương thích khoảng cách không gian: khoảng cách Euclid d(p′i, qj) = √[(x′i − xj)2 + (y′i − yj)2] ≤ rmax = 14,0 điểm ảnh. Gọi Nmatched là tổng số cặp điểm ghép thành công; điểm số tương đồng hình học chuẩn hóa Sørensen–Dice (Matching Score) giữa hai mẫu vân tay được tính theo phương trình (3.13):

Matching Score = 2 · NmatchedN1 + N2 × 100%      (3.13)

Kiểm chứng phép biến đổi cứng 2D và tính điểm số tương đồng Matching Score:

1. Kiểm tra điều kiện ghép cặp sau căn chỉnh cứng 2D: Giả sử trọng tâm của tập điểm mẫu thứ nhất nằm tại (cx, cy) = (120,0; 160,0) và thuật toán bầu chọn tìm được bộ tham số căn chỉnh tối ưu giữa hai lần đặt tay là góc xoay Δθ* = +5,0° (cos 5° ≈ 0,9962; sin 5° ≈ 0,0872) và vector tịnh tiến (Δx*, Δy*) = (+4,0; −3,0) điểm ảnh. Xét một điểm rẽ nhánh p1 trên mẫu F1 có tọa độ (x, y) = (150,0; 180,0) và góc hướng vân θ1 = 40,0°.

• Thay vào phương trình ma trận (3.12), tọa độ tương đối so với tâm là (x − cx, y − cy) = (+30,0; +20,0). Sau khi xoay +5° và cộng tịnh tiến (+4,0; −3,0), tọa độ mới của điểm p′1 trên hệ quy chiếu mẫu F2 là:

x′1 = 0,9962×30,0 − 0,0872×20,0 + 120,0 + 4,0 = 29,89 − 1,74 + 124,0 = 152,15 px

y′1 = 0,0872×30,0 + 0,9962×20,0 + 160,0 − 3,0 = 2,62 + 19,92 + 157,0 = 179,54 px

Góc hướng vân sau khi xoay là θ′1 = 40,0° + 5,0° = 45,0°.

• Giả sử trên mẫu F2 có một điểm rẽ nhánh q5 nằm tại tọa độ (156,0; 176,0) với góc hướng vân θ5 = 52,0°. Khoảng cách Euclid giữa hai điểm là d = √[(152,15 − 156,0)2 + (179,54 − 176,0)2] = √(14,82 + 12,53) = 5,23 px ≤ 14,0 px (Đạt); độ lệch góc hướng vân là Δα = |45,0° − 52,0°| = 7,0° ≤ 30,0° (Đạt); và cả hai đều cùng loại Bifurcation (Đạt) → Cặp (p1, q5) được ghi nhận là 1 cặp ghép hợp lệ và điểm q5 được đánh dấu đã sử dụng để không ghép trùng với điểm khác.

2. Kiểm chứng công thức Matching Score (3.13) trên cặp ảnh thực tế fingerprint_03.jpg và fingerprint_04.jpg: Mẫu thứ nhất trích xuất được N1 = 79 điểm đặc trưng, mẫu thứ hai trích xuất được N2 = 173 điểm đặc trưng và thuật toán ghép cặp tham lam 1–1 tìm được Nmatched = 46 cặp điểm tương thích. Thay vào công thức (3.13), ta có: Matching Score = (2 × 46) / (79 + 173) × 100% = 92 / 252 × 100% = 36,5079% ≈ 36,51% (khớp chính xác 100% với số liệu thực nghiệm trong Bảng 4.5).

# CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM, KIỂM CHỨNG ĐỊNH LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP BIÊN

## 4.1. Thiết lập môi trường thực nghiệm và xác thực toàn vẹn dữ liệu đầu vào

Toàn bộ các phép đo kiểm thực nghiệm cho cả hai bài toán được tiến hành trên môi trường tính toán chuẩn hóa sử dụng ngôn ngữ Python 3.10.12 cùng các thư viện xử lý ma trận và thị giác máy tính: OpenCV 4.11.0, NumPy 2.1.3, Matplotlib 3.8.0 và Pillow 11.1.0. Bộ dữ liệu thực nghiệm bao gồm 8 tệp ảnh thực tế chia đều cho hai bài toán: 4 ảnh giao thông ngoài trời thu nhận từ camera hành trình phía trước xe ô tô (độ phân giải thực tế w × h = 1672 × 941 điểm ảnh) và 4 ảnh vân tay thu nhận từ cảm biến sinh trắc học quang học (độ phân giải gốc 1024 × 1536 điểm ảnh và 896 × 1200 điểm ảnh, được chuẩn hóa về kích thước xử lý 240 × 320 điểm ảnh). Để đảm bảo tính minh bạch và khả năng kiểm chứng độc lập, thông số kích thước, dung lượng và mã băm mật mã SHA-256 của cả 8 mẫu ảnh đầu vào được ghi nhận chính xác trong Bảng 4.1.

Bảng 4. 1: Thông số kỹ thuật và mã băm SHA-256 xác thực tính toàn vẹn của 8 mẫu ảnh thực nghiệm

| Tên mẫu ảnh | Bài toán | Độ phân giải gốc | Dung lượng | Mã băm toàn vẹn dữ liệu SHA-256 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lane_01.jpg | Nhận diện làn đường | 1672 × 941 | 463 KB | d4d8ad02a78df7032acb51301aab94133407f4c6f06e3e2290cf875366686458 |
| lane_02.jpg | Nhận diện làn đường | 1672 × 941 | 511 KB | a38cf617ede852004cbb0a5488cc0bade947a3060725705c5ece3e3ee714288f |
| lane_03.jpg | Nhận diện làn đường | 1672 × 941 | 605 KB | 072697287fa7e486d317da9640f306829058bcf0479c195582f986047bbc33a7 |
| lane_04.jpg | Nhận diện làn đường | 1672 × 941 | 622 KB | 55fac662512fcd7f5cc775c95ce90dd8ff50f2fa3fceb3ecbfbeb2c970a2639a |
| fingerprint_01.jpg | Nhận diện vân tay | 1024 × 1536 | 584 KB | 843110ea7eb96996139bbfd6f63f374cb1fc3e9da047e0dcc83379de2b1cdd31 |
| fingerprint_02.jpg | Nhận diện vân tay | 1024 × 1536 | 564 KB | 789a3a5b0280803b0058a66abf143ed97cb09ffd40163665e0e38bd844017b60 |
| fingerprint_03.jpg | Nhận diện vân tay | 896 × 1200 | 316 KB | b9abb58c1781d78a8eefd1bd327a422ee018d0cde44626c5e16405c360c30632 |
| fingerprint_04.jpg | Nhận diện vân tay | 896 × 1200 | 366 KB | b8828c042842159e6d070e317e20e0914a894f78ef653d582402bbeace41e2a1 |

## 4.2. Kiểm chứng toán học mật độ điểm ảnh trắng trên không gian phối cảnh chim bay

Tại Giai đoạn 5 và Giai đoạn 7 của chuỗi xử lý nhận diện làn đường, chỉ số mật độ điểm ảnh trắng trên ảnh góc nhìn chim bay (White Density) đóng vai trò là tiêu chí lọc đầu tiên của cổng kiểm định an toàn Sanity Gate. Với kích thước khung hình w = 1672 và h = 941 điểm ảnh, tổng số điểm ảnh toàn khung hình là Ntotal = 1672 × 941 = 1.573.352 điểm ảnh. Gọi Nwhite là tổng số điểm ảnh có giá trị khác 0 trên ma trận nhị phân sau biến đổi phối cảnh IBEV; tỷ lệ thập phân ρwhite = Nwhite / Ntotal ∈ [0; 1] được đối chiếu trực tiếp với miền chấp nhận [0,002; 0,180] (tương đương từ 0,20% đến 18,00% diện tích ảnh). Bảng 4.2 trình bày kết quả kiểm chứng số học chính xác trên cả 4 ảnh thực nghiệm.

Bảng 4. 2: Kiểm chứng toán học số lượng điểm ảnh trắng và tỷ lệ mật độ trên không gian phối cảnh chim bay

| Mẫu ảnh | Số điểm trắng Nwhite | Tổng điểm ảnh Ntotal | Tỷ lệ thập phân ρwhite | Mật độ phần trăm (%) | Đánh giá tiêu chí mật độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lane_01.jpg | 38.546 px | 1.573.352 px | 0,024499 | 2,45% | Đạt chuẩn ∈ [0,20%; 18,00%] |
| lane_02.jpg | 110.088 px | 1.573.352 px | 0,069970 | 7,00% | Đạt chuẩn ∈ [0,20%; 18,00%] |
| lane_03.jpg | 175.557 px | 1.573.352 px | 0,111582 | 11,16% | Đạt chuẩn ∈ [0,20%; 18,00%] |
| lane_04.jpg | 80.850 px | 1.573.352 px | 0,051387 | 5,14% | Đạt chuẩn ∈ [0,20%; 18,00%] |

## 4.3. Phân tích định lượng và định tính kết quả nhận diện làn đường thực tế

Bảng 4.3 tổng hợp toàn bộ các chỉ số đo lường định lượng khi thực thi chuỗi thuật toán nhận diện làn đường 8 giai đoạn trên 4 khung hình giao thông thực tế, bao gồm trạng thái kiểm định Sanity Gate, nguyên nhân kỹ thuật chi tiết, số lượng cửa sổ trượt hợp lệ bên trái và bên phải, mật độ điểm trắng, độ nổi bật đỉnh biểu đồ mật độ (Prominence), bán kính cong ước lượng Rcurve, độ lệch tâm ước lượng Offset và thời gian tính toán.

Bảng 4. 3: Kết quả thực nghiệm định lượng thuật toán nhận diện làn đường trên 4 khung hình thực tế

| Mẫu ảnh | Phán quyết | Nguyên nhân kỹ thuật | Cửa sổ L/R | Mật độ | Prominence L/R | Bán kính R | Lệch tâm | Thời gian Lõi/Tổng (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lane_01.jpg | TỪ CHỐI AN TOÀN | Thiếu cửa sổ hợp lệ bên trái (2/9 < 3) | 2/9 ¦ 4/9 | 2,45% | 2,48 / 2,62 | Không xuất | Không xuất | 178,56 / 404,59 |
| lane_02.jpg | ĐẠT KIỂM ĐỊNH | Thỏa mãn cả 7 tiêu chí Sanity Gate | 8/9 ¦ 7/9 | 7,00% | 1,72 / 2,52 | 11.034,76 m | +0,0826 m | 154,31 / 353,53 |
| lane_03.jpg | TỪ CHỐI AN TOÀN | Đỉnh biểu đồ phải quá thấp (0,56 < 1,60) | 9/9 ¦ 3/9 | 11,16% | 8,44 / 0,56 | Không xuất | Không xuất | 129,92 / 271,37 |
| lane_04.jpg | TỪ CHỐI AN TOÀN | Đỉnh biểu đồ phải quá thấp (0,54 < 1,60) | 4/9 ¦ 6/9 | 5,14% | 7,91 / 0,54 | Không xuất | Không xuất | 91,94 / 260,72 |

Từ số liệu định lượng trong Bảng 4.3 và kết quả trực quan hóa trên các Hình 4.1, 4.2 và 4.3, có thể rút ra ba phân tích học thuật chuyên sâu phản ánh trung thực bản chất của thuật toán:

Phân tích ca đạt chuẩn nội bộ lane_02.jpg và sự khác biệt giữa kiểm định nội bộ với độ chính xác thực địa (Hình 4.1): Trên khung hình lane_02.jpg, thuật toán thu thập được 8/9 cửa sổ hợp lệ ở nhánh trái và 7/9 cửa sổ hợp lệ ở nhánh phải; hai đỉnh biểu đồ mật độ đều nổi bật rõ rệt (Prominence đạt 1,72 và 2,52 ≥ 1,60); độ lệch chuẩn khoảng cách ngang giữa hai đường cong đa thức dọc theo toàn bộ chiều cao ảnh chỉ là 3,44 điểm ảnh (≪ 120 điểm ảnh), chứng tỏ hai nhánh khớp được hai dải song song rất ổn định trên không gian BEV. Tuy nhiên, khi chiếu ngược dải màu xanh lá về khung hình gốc bằng ma trận M-1 (Hình 4.1), kiểm tra thị giác cho thấy hai vấn đề cần đánh giá khách quan: (i) Đường biên đa thức bên trái và bên phải vẫn còn độ lệch vị trí cục bộ so với vạch sơn thực tế trên mặt đường do bộ 4 điểm neo Homography trong Bảng 2.1 được thiết lập theo tỷ lệ tĩnh mà chưa được hiệu chuẩn riêng theo góc gắn camera thực tế của chiếc xe trong ảnh; và (ii) Phần đáy của dải màu xanh lá tràn nhẹ xuống vùng nắp ca-pô và cần gạt nước phía trước xe (từ y = 0,82h đến y = h) do thuật toán chưa tách mặt nạ loại trừ phần mũi xe. Điều này khẳng định một nguyên lý quan trọng: việc đạt trạng thái PASS qua cổng Sanity Gate chỉ xác nhận nghiệm đa thức thỏa mãn các ràng buộc hình học nội bộ, tuyệt đối không đồng nghĩa với việc thuật toán đã đạt độ chính xác trùng khít 100% theo nhãn thực địa và hai chỉ số Rcurve ≈ 11.034,76 m cùng Offset ≈ +0,0826 m chỉ là các giá trị ước lượng dựa trên hệ số quy đổi mét lý thuyết khi chưa có thông số hiệu chuẩn nội ngoại tham số camera.

Phân tích ca từ chối an toàn lane_01.jpg do vạch đứt quãng thưa ở nhánh trái (Hình 4.2): Trong khung hình lane_01.jpg, mặc dù mật độ điểm trắng đạt 2,45% và hai đỉnh biểu đồ mật độ ở đáy ảnh đều đạt ngưỡng (2,48 và 2,62), nhưng ở phần mặt đường phía trước bên trái, vạch phân làn là vạch sơn trắng đứt quãng có khoảng cách nghỉ rất dài kèm độ tương phản thấp dưới nắng xiên. Hệ quả là khi 9 cửa sổ trượt quét từ dưới lên trên ở nhánh trái, chỉ có đúng 2/9 cửa sổ thu thập được trên 40 điểm ảnh trắng (nhỏ hơn ngưỡng tối thiểu 3/9 cửa sổ của Tiêu chí 5 trong Bảng 2.2). Thay vì cố tình vẽ một đa thức bậc hai ngoại suy mù quáng từ 2 hộp cửa sổ ở đáy ảnh (vốn sẽ bị uốn cong sai lệch ở tầm xa), cổng Sanity Gate đã chủ động từ chối nghiệm và xuất cảnh báo an toàn STATUS: NO LANE DETECTED lên góc trên bên trái khung hình (Hình 4.2).

Phân tích ca từ chối an toàn lane_03.jpg và lane_04.jpg dưới bóng râm tán cây ban ngày (Hình 4.3): Cả hai khung hình lane_03.jpg và lane_04.jpg đều được chụp vào ban ngày trên cung đường rừng núi có hàng cây thông cao lớn che phủ bên lề đường (hoàn toàn không phải ảnh chụp ban đêm hay chiều tối). Trên cả hai bức ảnh này, vạch sơn liền màu vàng ở phía bên trái hoàn toàn nổi bật nhờ kênh độ bão hòa S của không gian HLS, giúp nhánh trái đạt chỉ số Prominence rất cao (8,44 trên lane_03.jpg và 7,91 trên lane_04.jpg). Ngược lại, ở nửa bên phải mặt đường, bóng râm dày đặc của tán cây rừng đổ loang lổ cắt ngang qua vạch phân làn đứt quãng, vừa làm giảm mạnh độ sáng L của vạch trắng trong vùng tối, vừa tạo ra vô số biên đạo hàm Sobel-X tại ranh giới sáng – tối của bóng lá cây trên mặt nhựa đường. Khi cộng dồn theo cột dọc trên nửa phải ảnh BEV (Hình 4.3 bên phải), nền nhiễu bóng cây làm mức trung bình biểu đồ tăng lên trong khi đỉnh chân vạch phải bị san phẳng, khiến chỉ số Prominence bên phải chỉ đạt 0,56 (trên lane_03.jpg) và 0,54 (trên lane_04.jpg), thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn 1,60. Cổng Sanity Gate lập tức phát hiện sự suy giảm độ tin cậy ở nhánh phải và từ chối xuất quỹ đạo sai.

Hình 4. 1: Kết quả thực nghiệm trên mẫu lane_02.jpg đạt chuẩn kiểm định nội bộ nhưng lớp phủ còn lệch cục bộ và tràn nhẹ xuống vùng nắp ca-pô xe

Hình 4. 2: Kết quả thực nghiệm trên mẫu lane_01.jpg kích hoạt cơ chế từ chối an toàn (STATUS: NO LANE DETECTED) do nhánh trái chỉ đạt 2/9 cửa sổ hợp lệ

Hình 4. 3: Phân tích trực quan mẫu lane_04.jpg chụp ban ngày dưới bóng râm tán cây làm đỉnh biểu đồ mật độ bên phải suy giảm xuống 0,54 (< 1,60)

## 4.4. Phân tích định lượng kết quả trích xuất đặc trưng vân tay trên 4 mẫu cảm biến thực tế

Đối với bài toán nhận diện vân tay, cả 4 mẫu ảnh thu nhận từ cảm biến quang học thực tế đều được đưa qua chuỗi xử lý 6 giai đoạn với cùng một bộ siêu tham số cố định. Bảng 4.4 ghi nhận chi tiết kết quả kiểm định chất lượng tín hiệu đầu vào (QC Gate), chỉ số kết dính hướng dòng chảy vân trung bình trong vùng ROI (Mean Coherence), tỷ lệ diện tích tiền cảnh ROI, số lượng điểm kết thúc (Endings), số lượng điểm rẽ nhánh (Bifurcations), tổng số ứng viên điểm đặc trưng hợp lệ sau khi lọc và thời gian thực thi toàn trình.

Bảng 4. 4: Kết quả đo kiểm định lượng trích xuất đặc trưng vân tay trên 4 mẫu cảm biến thực tế

| Mẫu ảnh | Độ phân giải gốc | Chuẩn hóa | Trạng thái QC | Coherence | Diện tích ROI | Điểm kết thúc | Điểm rẽ nhánh | Tổng Minutiae | Thời gian E2E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fingerprint_01.jpg | 1024 × 1536 | 240 × 320 | ĐẠT (QC PASS) | 0,7218 | 73,09% | 17 điểm | 71 điểm | 88 điểm | 252,66 ms |
| fingerprint_02.jpg | 1024 × 1536 | 240 × 320 | ĐẠT (QC PASS) | 0,7394 | 73,86% | 33 điểm | 131 điểm | 164 điểm | 291,65 ms |
| fingerprint_03.jpg | 896 × 1200 | 240 × 320 | ĐẠT (QC PASS) | 0,7958 | 64,09% | 17 điểm | 62 điểm | 79 điểm | 220,56 ms |
| fingerprint_04.jpg | 896 × 1200 | 240 × 320 | ĐẠT (QC PASS) | 0,7972 | 75,64% | 34 điểm | 139 điểm | 173 điểm | 251,36 ms |

Phân tích số liệu thực nghiệm trong Bảng 4.4 làm sáng tỏ hai luận điểm khoa học quan trọng:

Ý nghĩa thực sự của trạng thái đạt chuẩn kiểm định chất lượng (QC PASS): Cả 4 mẫu vân tay thực tế đều có diện tích vùng tiền cảnh ROI chiếm từ 64,09% đến 75,64% khung hình (vượt xa ngưỡng tối thiểu 12,0%) và chỉ số kết dính hướng dòng chảy vân Coherence đạt rất cao từ 0,7218 đến 0,7972 (vượt xa ngưỡng cắt 0,22). Tuy nhiên, báo cáo phân biệt tuyệt đối giữa chất lượng tín hiệu đầu vào (Signal Quality Control Pass) và độ chính xác nhận dạng danh tính (Biometric Recognition Accuracy): việc 4/4 ảnh đạt QC PASS chỉ chứng minh cả 4 tệp ảnh đầu vào đều là ảnh vân tay sinh trắc học rõ nét, có cấu trúc dòng chảy đường vân mạch lạc để đưa vào trích xuất đặc trưng, hoàn toàn không có nghĩa là hệ thống đạt độ chính xác nhận diện danh tính 100%.

Phân bố tỷ lệ giữa điểm kết thúc và điểm rẽ nhánh cùng hiệu năng thời gian thực: Trên cả 4 mẫu ảnh, tổng số ứng viên điểm đặc trưng hợp lệ sau khi đã loại bỏ biên ngón tay (nhờ mặt nạ co Meroded 9 × 9), cắt tỉa nhánh gai (≤ 6 px) và lọc khoảng cách tối thiểu (≥ 10 px) nằm trong khoảng từ 79 đến 173 điểm mỗi ảnh. Có thể nhận thấy số lượng điểm rẽ nhánh (từ 62 đến 139 điểm) cao hơn số lượng điểm kết thúc (từ 17 đến 34 điểm); nguyên nhân là do trên ảnh cảm biến thực tế có độ phân giải gốc cao khi thu nhỏ về 240 × 320 và qua bộ lọc Gabor chu kỳ cố định λ = 10,0 điểm ảnh, tại các vùng vân có mật độ dày hơn bình thường hoặc vùng tâm xoáy có độ cong lớn, một số đường vân sát nhau có xu hướng tạo thành các nhánh nối chữ Y trên khung xương Zhang–Suen. Thời gian xử lý toàn trình (bao gồm cả phân vùng ROI, lọc Gabor 16 hướng, làm mảnh вектор hóa và trích xuất Minutiae) chỉ dao động từ 220,56 ms đến 291,65 ms/ảnh (tức khoảng 0,25 giây mỗi mẫu), đáp ứng tốt yêu cầu tương tác thời gian thực.

## 4.5. Đánh giá ma trận so khớp đối đầu 6 cặp vân tay và nguyên tắc liêm chính học thuật

Với 4 mẫu vân tay độc lập trong tập dữ liệu thực nghiệm, số lượng cặp đối sánh không lặp lại có thể thiết lập là C42 = 4 × 3 / 2 = 6 cặp đối đầu. Bảng 4.5 trình bày toàn bộ kết quả thực thi thuật toán căn chỉnh biến đổi cứng 2D (quét 13 góc xoay trong đoạn [−15°; +15°], bán kính dung sai ghép cặp rmax = 14 điểm ảnh, dung sai góc hướng Δα ≤ 30°) trên cả 6 cặp tổ hợp.

Bảng 4. 5: Ma trận kết quả so khớp đối đầu (Pairwise Matching) trên toàn bộ 6 cặp tổ hợp vân tay thực tế

| Cặp mẫu vân tay đối sánh | Số điểm N1 | Số điểm N2 | Số cặp khớp | Matching Score | Thời gian so khớp | Trạng thái Ground Truth |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fingerprint_01.jpg ↔ fingerprint_02.jpg | 88 điểm | 164 điểm | 28 cặp | 22,22% | 1.398,81 ms | Chưa có nhãn danh tính gốc |
| fingerprint_01.jpg ↔ fingerprint_03.jpg | 88 điểm | 79 điểm | 29 cặp | 34,73% | 1.170,52 ms | Chưa có nhãn danh tính gốc |
| fingerprint_01.jpg ↔ fingerprint_04.jpg | 88 điểm | 173 điểm | 21 cặp | 16,09% | 1.388,08 ms | Chưa có nhãn danh tính gốc |
| fingerprint_02.jpg ↔ fingerprint_03.jpg | 164 điểm | 79 điểm | 30 cặp | 24,69% | 1.489,69 ms | Chưa có nhãn danh tính gốc |
| fingerprint_02.jpg ↔ fingerprint_04.jpg | 164 điểm | 173 điểm | 50 cặp | 29,67% | 3.639,30 ms | Chưa có nhãn danh tính gốc |
| fingerprint_03.jpg ↔ fingerprint_04.jpg | 79 điểm | 173 điểm | 46 cặp | 36,51% | 1.349,39 ms | Chưa có nhãn danh tính gốc |

Từ ma trận thực nghiệm trong Bảng 4.5, báo cáo nhấn mạnh ba nhận định kỹ thuật và phương pháp luận:

Bản chất hình học của chỉ số Matching Score: Điểm số tương đồng dao động từ mức thấp nhất là 16,09% (cặp 01 ↔ 04 với 21 cặp điểm khớp trên tổng trung bình 130,5 điểm) đến mức cao nhất là 36,51% (cặp 03 ↔ 04 với 46 cặp điểm khớp) và 34,73% (cặp 01 ↔ 03 với 29 cặp điểm khớp). Cần lưu ý rằng công thức Matching Score = 2Nmatched / (N1 + N2) × 100% đo lường tỷ lệ phần trăm chồng lấp hình học giữa hai tập hợp điểm ứng viên sau phép biến đổi cứng 2D, hoàn toàn không phải là xác suất thống kê hậu nghiệm (Posterior Probability) khẳng định hai mẫu thuộc về cùng một cá nhân.

Nguyên tắc không suy diễn nhãn danh tính khi thiếu dữ liệu gốc (Ground Truth): Do 4 tệp ảnh đầu vào chỉ được đặt tên thứ tự từ 01 đến 04 mà không kèm theo siêu dữ liệu (metadata) xác nhận mẫu nào chụp từ cùng một ngón tay của cùng một người (Genuine Pair) hay chụp từ các cá nhân khác nhau (Impostor Pair), báo cáo tuân thủ nguyên tắc trung thực học thuật: tuyệt đối không tự ý gán nhãn Chính chủ hay Kẻ mạo danh dựa trên cảm quan điểm số cao hay thấp và không công bố các chỉ số thống kê FAR, FRR hay EER khi chưa có tập nhãn danh tính chuẩn.

Phân tích độ phức tạp thời gian của bước căn chỉnh cứng (trường hợp cặp 02 ↔ 04 tốn 3.639,30 ms): Quan sát cột thời gian so khớp, các cặp có số lượng điểm đặc trưng vừa phải (như 01 ↔ 03 với 88 và 79 điểm) mất khoảng 1,17 giây; riêng cặp 02 ↔ 04 (cả hai mẫu đều có mật độ điểm rất cao là N1 = 164 và N2 = 173 điểm) tiêu tốn tới 3.639,30 ms (khoảng 3,64 giây). Nguyên nhân giải tích nằm ở chỗ vòng lặp bầu chọn tham số căn chỉnh duyệt qua 13 góc xoay × 30 ứng viên mẫu 1 × 30 ứng viên mẫu 2 × kiểm tra khoảng cách nội bộ, kết hợp với bước ghép cặp tham lam có độ phức tạp O(N1 · N2) trên Python thuần. Nhận xét này chỉ ra hướng tối ưu hóa rõ ràng trong tương lai bằng cấu trúc cây tìm kiếm không gian k-d tree hoặc vector hóa ma trận khoảng cách.

## 4.6. Đối sánh thực nghiệm với phương pháp cổ điển và phân tích các trường hợp biên

Để tổng kết giá trị của các cải tiến thuật toán đã xây dựng trong Chương 2 và Chương 3, Bảng 4.6 đối sánh trực tiếp hiệu năng và độ tin cậy giữa chuỗi xử lý đề xuất với các phương pháp cơ sở cổ điển (Canny – Hough cho làn đường và nhị phân hóa trực tiếp không qua Gabor / không cắt tỉa gai cho vân tay).

Bảng 4. 6: Đối sánh toàn diện giữa chuỗi thuật toán đề xuất và các phương pháp cơ sở cổ điển

| Khía cạnh kỹ thuật | Chuỗi xử lý đề xuất trong báo cáo | Phương pháp cơ sở cổ điển (Baseline) |
| --- | --- | --- |
| Tiền xử lý tách vạch làn đường | Kết hợp đa kênh HLS (S ∈ [120, 255], L ∈ [190, 255]) + đạo hàm ngang Sobel-X (CV_64F) + mặt nạ hình thang α = 0,48. | Làm mờ Gaussian 5×5 + Dò biên Canny (50, 150) trên ảnh xám đơn kênh: mất vạch vàng dưới bóng râm và bắt hàng loạt biên bóng cây. |
| Mô hình hóa hình học làn đường | Biến đổi Homography sang góc nhìn chim bay BEV + 9 cửa sổ trượt + Đa thức bậc hai OLS x = Ay2 + By + C. | Biến đổi Hough xác suất (HoughLinesP) trên góc nhìn phối cảnh gốc: chỉ trả về các đoạn thẳng rời rạc (từ 18 đến 65 đoạn/ảnh), không bắt được đường cong. |
| Cơ chế kiểm soát an toàn làn đường | Sanity Gate 7 tiêu chí: tự động từ chối an toàn khi đỉnh Histogram bị bóng cây xóa mờ (Prominence < 1,60) hoặc thiếu cửa sổ (< 3/9). | Không có cơ chế kiểm định: vẽ đè các đoạn thẳng nhiễu lên vách đá và bóng râm trên mặt đường. |
| Tăng cường chất lượng ảnh vân tay | Chuẩn hóa mức xám nội vùng ROI + Ngân hàng 16 bộ lọc Gabor 2D toàn cục (λ = 10,0 px) theo trường hướng tiếp tuyến liên tục. | Phân ngưỡng Otsu trực tiếp trên ảnh xám hoặc lọc Gabor chia khối rời rạc: đường vân bị đứt gãy nặng hoặc xuất hiện vết cắt tại ranh giới khối 16×16. |
| Làm mảnh và lọc điểm đặc trưng giả | Mặt nạ co biên elip 9×9 + Cắt tỉa nhánh gai có điều kiện (≤ 6 px dính vào ngã ba) + Lọc khoảng cách Euclid dmin = 10 px. | Trích xuất Crossing Number trực tiếp trên khung xương thô: bùng nổ hàng trăm điểm kết thúc giả dọc theo viền ngoài ngón tay và tại các gai nhiễu. |
| Cơ chế đối sánh hai mẫu vân tay | Đăng ký căn chỉnh biến đổi cứng 2D (quét góc xoay Δθ ∈ [−15°, +15°] và tịnh tiến Δx, Δy) + Ghép cặp tham lam 1–1 cùng loại và cùng hướng. | So khớp tọa độ tuyệt đối không có bước căn chỉnh góc xoay và tịnh tiến: điểm số sụt giảm về gần 0% chỉ với độ lệch vị trí vài milimét. |

Bên cạnh những ưu điểm vượt trội trên, việc phân tích thấu đáo các trường hợp biên thực tế (Edge Cases) giúp xác định rõ giới hạn vận hành hiện tại của từng thuật toán:

Trường hợp biên 1 (Đường dốc đứng, gờ giảm tốc và thay đổi góc chúc ngẩng của xe): Phép biến đổi xạ ảnh Homography sử dụng ma trận M cố định dựa trên giả định mặt đường phía trước xe là một mặt phẳng hoàn toàn trùng với mặt phẳng chuẩn lúc thiết lập 4 điểm neo. Khi xe bắt đầu lên dốc, xuống dốc hoặc đi qua gờ giảm tốc làm góc chúc ngẩng (Pitch) của thân xe thay đổi, đường chân trời dịch chuyển lên xuống khiến hai vạch làn trên ảnh BEV không còn song song mà bị loe rộng hoặc chụm lại ở đầu xa, có thể làm độ lệch chuẩn bề rộng vượt ngưỡng hoặc làm lớp phủ AR bị lệch khỏi vạch sơn.

Trường hợp biên 2 (Bóng râm tán cây rậm rạp xóa mờ hoàn toàn một bên vạch đứt quãng): Như đã chứng minh định lượng trên mẫu lane_03.jpg và lane_04.jpg, khi một bên làn đường là vạch trắng đứt quãng (diện tích sơn ít) lại bị bóng cây rậm rạp cắt ngang liên tục, đỉnh tích lũy của bên đó trên biểu đồ mật độ bị chìm vào nền nhiễu bóng râm (Prominence chỉ còn 0,54 – 0,56 < 1,60). Hiện tại thuật toán chọn giải pháp an toàn là từ chối xuất kết quả thay vì suy diễn nhánh bị khuất từ nhánh vạch vàng bên trái vốn rất rõ nét.

Trường hợp biên 3 (Biến dạng đàn hồi phi tuyến của da ngón tay và góc xoay lớn hơn ±15°): Trong bài toán vân tay, mô hình căn chỉnh biến đổi cứng 2D (Rigid Transformation) giả định khoảng cách giữa mọi cặp điểm đặc trưng trên ngón tay được bảo toàn tuyệt đối giữa hai lần chụp. Tuy nhiên, da đầu ngón tay là một vật liệu đàn hồi mềm: khi người dùng ấn mạnh và miết nghiêng ngón tay lên mặt kính cảm biến, các đường vân bị kéo giãn cục bộ phi tuyến làm khoảng cách giữa các điểm đặc trưng ở rìa xa lệch vượt quá bán kính dung sai 14 điểm ảnh. Đồng thời, nếu người dùng đặt ngón tay xoay lệch quá phạm vi quét [−15°; +15°], lưới tìm kiếm góc hiện tại sẽ không bắt được góc xoay thực.

Trường hợp biên 4 (Vết sẹo sâu cắt ngang vân tay hoặc tần số đường vân biến thiên mạnh): Ngân hàng bộ lọc Gabor hiện sử dụng chu kỳ bước sóng cố định λ = 10,0 điểm ảnh cho toàn bộ khung hình 240 × 320. Đối với người có đường vân rất mảnh và dày (bước sóng thực ~7 điểm ảnh) hoặc vùng gần khớp ngón tay có đường vân thưa (bước sóng ~13 điểm ảnh), bộ lọc bước sóng cố định có thể gây chập hai đường vân mảnh hoặc tách đôi một đường vân dày, làm tăng số lượng điểm rẽ nhánh như đã quan sát trên mẫu số 02 và số 04.

# CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1. Tổng kết các kết quả nghiên cứu đã hoàn thành

Báo cáo giữa kỳ học phần Xử lý ảnh số đã hoàn thành toàn diện mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý thuyết, xây dựng mô hình toán học, hiện thực hóa thuật toán và kiểm chứng định lượng cho hai bài toán Nhận diện làn đường và Nhận diện vân tay sinh trắc học:

Về mặt lý thuyết và mô hình toán học: Báo cáo đã xây dựng tường minh 29 hệ phương trình toán học chuẩn hóa kèm theo 6 hộp ví dụ tính toán số học chi tiết xuyên suốt các bước xử lý: từ biến đổi không gian màu HLS, tích chập đạo hàm Sobel-X trên miền số thực 64-bit, hệ phương trình xạ ảnh Homography 8 bậc tự do, bộ lọc trung bình trượt một chiều và chỉ số Prominence, hồi quy bình phương tối thiểu bậc hai, công thức độ cong vi phân, cho đến phân vùng phương sai cục bộ, biểu diễn vector nhân đôi góc 2θ, chuẩn hóa mức xám nội vùng ROI, ngân hàng bộ lọc Gabor 2D 16 hướng, làm mảnh song song Zhang–Suen, cắt tỉa nhánh gai có điều kiện, chỉ số giao cắt Crossing Number và biến đổi cứng 2D.

Về mặt thực nghiệm và kiểm định chất lượng: Toàn bộ 8 ảnh thực tế đã được xác thực mã băm SHA-256 và đo kiểm chi tiết. Trong bài toán làn đường, hệ thống xác định chính xác khung hình đạt chuẩn nội bộ (với 8/9 và 7/9 cửa sổ hợp lệ, độ lệch chuẩn bề rộng 3,44 điểm ảnh) đồng thời kích hoạt cơ chế từ chối an toàn trước 3 khung hình bị bóng cây che khuất hoặc thiếu cửa sổ tin cậy. Trong bài toán vân tay, cả 4 mẫu ảnh cảm biến đều vượt qua cổng kiểm định chất lượng tín hiệu (Coherence đạt 0,7218 – 0,7972), trích xuất bản đồ điểm đặc trưng sạch nhiễu biên trong khoảng 220 – 292 ms và hoàn thành ma trận đối sánh 6 cặp vân tay một cách khách quan, minh bạch.

## 5.2. Định hướng nghiên cứu và cải tiến trong giai đoạn tiếp theo

Từ những phân tích thẳng thắn về giới hạn kỹ thuật ở Chương 4, nhóm nghiên cứu đề xuất bốn hướng phát triển cụ thể để nâng cấp cả hai hệ thống lên mức độ ứng dụng thực tiễn cao hơn:

1. Hiệu chuẩn nội ngoại tham số Camera bằng bàn cờ mẫu và ước lượng điểm biến động cho bài toán làn đường: Sử dụng mẫu bàn cờ chuẩn (Checkerboard 9 × 6) với hàm cv2.calibrateCamera và cv2.undistort để xác định chính xác ma trận nội tham số K cùng vector hệ số méo quang học trước khi biến đổi phối cảnh; đồng thời bổ sung mặt nạ loại trừ vùng nắp ca-pô xe (Hood Mask) và ước lượng điểm biến động (Dynamic Vanishing Point) từ giao điểm các đường tiếp tuyến để tự động hiệu chỉnh ma trận Homography M khi xe lên xuống dốc.

2. Cơ chế suy diễn làn đường bị khuất và cân bằng tương phản cục bộ thích nghi: Khi một bên vạch làn (như vạch vàng bên trái trên mẫu lane_03.jpg và lane_04.jpg) đạt độ tin cậy rất cao (8/9 hoặc 9/9 cửa sổ) nhưng vạch bên phải bị bóng cây làm mờ tạm thời, có thể áp dụng thuật toán cân bằng biểu đồ xám cục bộ CLAHE trên kênh độ sáng L kết hợp suy diễn vị trí nhánh phải bằng cách tịnh tiến song song đa thức nhánh trái một khoảng bằng bề rộng làn chuẩn Wlane.

3. Ước lượng bản đồ tần số đường vân cục bộ và căn chỉnh biến dạng đàn hồi Thin Plate Spline (TPS) cho vân tay: Thay vì dùng bước sóng cố định λ = 10,0 điểm ảnh, bổ sung bước ước lượng khoảng cách đường vân cục bộ theo phương pháp chữ ký hình chiếu vuông góc (x-signature) của Hong – Wan – Jain để điều chỉnh động bước sóng λ(x, y) tại từng vùng; đồng thời thay thế mô hình biến đổi cứng 2D bằng mô hình nội suy mặt cong mỏng đàn hồi Thin Plate Spline (TPS) kết hợp bộ mô tả cấu trúc lân cận bất biến xoay Minutiae Cylinder-Code (MCC) và cây tìm kiếm không gian k-d tree để giảm thời gian so khớp xuống dưới 50 mili-giây.

4. Đánh giá trên các bộ dữ liệu chuẩn quốc tế có nhãn Ground Truth: Mở rộng kiểm thử thuật toán nhận diện làn đường trên bộ dữ liệu chuẩn TuSimple / CULane (đánh giá chỉ số F1-score và mIoU cấp độ điểm ảnh) và kiểm thử thuật toán vân tay trên bộ dữ liệu chuẩn FVC2002 / FVC2004 (gồm 800 ảnh từ 100 ngón tay có nhãn định danh đầy đủ) để vẽ đường cong đặc trưng nhận dạng ROC và xác định chính xác điểm lỗi cân bằng EER.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.

[2] R. Hartley and A. Zisserman, Multiple View Geometry in Computer Vision, 2nd ed. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2004.

[3] J. Canny, "A computational approach to edge detection," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. PAMI-8, no. 6, pp. 679–698, Nov. 1986.

[4] R. O. Duda and P. E. Hart, "Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures," Communications of the ACM, vol. 15, no. 1, pp. 11–15, Jan. 1972.

[5] J. Matas, C. Galambos, and J. Kittler, "Robust detection of lines using the progressive probabilistic Hough transform," Computer Vision and Image Understanding, vol. 78, no. 1, pp. 119–137, Apr. 2000.

[6] M. Aly, "Real time detection of lane markers in urban streets," in Proc. IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), Eindhoven, Netherlands, Jun. 2008, pp. 7–12.

[7] A. Hillel, R. Lerner, D. Levi, and G. Raz, "Recent progress in road and lane detection: a survey," Machine Vision and Applications, vol. 25, no. 3, pp. 727–745, Apr. 2014.

[8] D. Maltoni, D. Maio, A. K. Jain, and S. Prabhakar, Handbook of Fingerprint Recognition, 2nd ed. London, U.K.: Springer-Verlag, 2009.

[9] L. Hong, Y. Wan, and A. K. Jain, "Fingerprint image enhancement: Algorithm and performance evaluation," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 20, no. 8, pp. 777–789, Aug. 1998.

[10] M. Kass and A. Witkin, "Analyzing oriented patterns," Computer Vision, Graphics, and Image Processing, vol. 37, no. 3, pp. 362–385, Mar. 1987.

[11] N. Otsu, "A threshold selection method from gray-level histograms," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, vol. 9, no. 1, pp. 62–66, Jan. 1979.

[12] T. Y. Zhang and C. Y. Suen, "A fast parallel algorithm for thinning digital patterns," Communications of the ACM, vol. 27, no. 3, pp. 236–239, Mar. 1984.

[13] R. Cappelli, M. Ferrara, and D. Maltoni, "Minutia Cylinder-Code: A new representation and matching technique for fingerprint recognition," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 32, no. 12, pp. 2128–2141, Dec. 2010.

[14] G. Bradski, "The OpenCV Library," Dr. Dobb's Journal of Software Tools, vol. 25, no. 11, pp. 120–125, Nov. 2000.

# PHỤ LỤC: ĐẶC TẢ HỆ THỐNG SIÊU THAM SỐ VÀ GIẢI TRÌNH VẤN ĐÁP LÝ THUYẾT CHUYÊN SÂU

## Phụ lục A: Bảng tổng hợp toàn bộ siêu tham số điều khiển của hai bài toán

Bảng A.1: Tổng hợp toàn bộ hệ thống siêu tham số điều khiển của hai bài toán

| Tên tham số | Miền giá trị | Giá trị chuẩn | Bài toán áp dụng | Vai trò toán học và ý nghĩa vận hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s_thresh_min / max | [0; 255] | 120 / 255 | Nhận diện làn đường | Ngưỡng lọc kênh độ bão hòa S (HLS) tách vạch sơn vàng dưới bóng râm. |
| l_thresh_min / max | [0; 255] | 190 / 255 | Nhận diện làn đường | Ngưỡng lọc kênh độ sáng L (HLS) tách vạch sơn trắng có độ phản xạ cao. |
| sobel_min / max | [0; 255] | 25 / 255 | Nhận diện làn đường | Ngưỡng biên độ đạo hàm phương ngang Sobel-X (tính trên miền CV_64F). |
| horizon_ratio (α) | [0,0; 1,0] | 0,48 | Nhận diện làn đường | Tỷ lệ cắt đường chân trời của mặt nạ hình thang ROI (che 48% nửa trên). |
| hist_smooth_kernel (K) | Điểm ảnh | 15 px | Nhận diện làn đường | Kích thước cửa sổ trung bình trượt một chiều làm mượt biểu đồ mật độ H(x). |
| prominence_thresh | Tỷ số thực | 1,60 | Nhận diện làn đường | Ngưỡng độ nổi bật tối thiểu của đỉnh chân làn so với trung bình biểu đồ. |
| nwindows / margin / minpix | Cấu hình hộp | 9 / 80 px / 40 px | Nhận diện làn đường | Số tầng cửa sổ trượt, bán kính quét ngang mỗi bên và số điểm tái định tâm. |
| bottom_width_range | Điểm ảnh | [450; 1100] px | Nhận diện làn đường | Khoảng bề rộng hợp lệ giữa hai chân làn tại đáy ảnh BEV. |
| max_width_std / min_span | Hình học làn | 120 px / 38% | Nhận diện làn đường | Độ lệch chuẩn bề rộng tối đa (kiểm tra song song) và độ phủ dọc tối thiểu. |
| block_size (W) | Điểm ảnh | 16 × 16 px | Nhận diện vân tay | Kích thước cửa sổ tính phương sai cục bộ và bước lưới trường hướng dòng vân. |
| std_thresh (τstd) | [0,0; 1,0] | 0,18 | Nhận diện vân tay | Ngưỡng độ lệch chuẩn tách vùng tiền cảnh vân tay khỏi nền cảm biến. |
| close / erode_kernel | Elip hình thái | 15×15 / 9×9 px | Nhận diện vân tay | Nhân đóng lấp lỗ thủng nội vùng và nhân ăn mòn khử điểm giả rìa ngón tay. |
| coherence_thresh / min_roi | Ngưỡng QC | 0,22 / 12,0% | Nhận diện vân tay | Ngưỡng kết dính hướng dòng chảy vân và tỷ lệ diện tích ROI tối thiểu. |
| norm_target (M0, V0) | Mức xám | 100,0 / 100,0 | Nhận diện vân tay | Kỳ vọng và phương sai mục tiêu khi chuẩn hóa mức xám trong vùng ROI. |
| gabor_bank (N, ksize, λ, σ, γ) | Tham số Gabor | 16, 17×17, 10, 3,5, 0,5 | Nhận diện vân tay | Ngân hàng 16 hướng lọc Gabor toàn cục đồng bộ chu kỳ bước sóng 10,0 px. |
| max_spur_length (Lspur) | Điểm ảnh | 6 px | Nhận diện vân tay | Chiều dài tối đa của nhánh gai bị cắt tỉa khi gắn vào điểm rẽ nhánh ngã ba. |
| min_dist_minutiae (dmin) | Điểm ảnh | 10,0 px | Nhận diện vân tay | Khoảng cách Euclid tối thiểu để khử cặp điểm đứt gãy giả và cầu nối giả. |
| rot_grid / rmax / Δαmax | So khớp 2D | [−15°,+15°] / 14 px / 30° | Nhận diện vân tay | Lưới 13 góc xoay căn chỉnh cứng, bán kính ghép cặp và dung sai góc hướng. |

## Phụ lục B: Giải trình 6 câu hỏi vấn đáp lý thuyết trọng tâm phục vụ bảo vệ học thuật

Câu hỏi 1 – Tại sao trong bài toán nhận diện làn đường, hàm khớp đa thức bậc hai lại viết dưới dạng x = f(y) = Ay2 + By + C mà không viết theo dạng hàm số quen thuộc y = f(x) = ax2 + bx + c? Giải trình: Trên không gian góc nhìn chim bay (BEV), hai vạch phân làn chạy gần như thẳng đứng dọc theo trục tung y. Nếu biểu diễn y theo x, một vạch làn thẳng đứng hoàn hảo có phương trình x = x0 sẽ vi phạm định nghĩa ánh xạ hàm số (một giá trị hoành độ x0 tương ứng với toàn bộ các giá trị tung độ y ∈ [0; h − 1]), làm đạo hàm dy/dx tiến tới vô cùng và gây suy biến ma trận nghịch đảo trong phương pháp bình phương tối thiểu. Ngược lại, khi coi tung độ y là biến độc lập và hoành độ x là hàm số x = f(y), mỗi hàng ngang y từ đáy ảnh lên đỉnh ảnh luôn cắt mỗi vạch làn tại đúng một hoành độ duy nhất x(y), giúp hệ phương trình chuẩn Vandermonde luôn xác định dương và ổn định tuyệt đối.

Câu hỏi 2 – Tại sao khi biến đổi phối cảnh ảnh nhị phân làn đường sang góc nhìn chim bay bằng hàm cv2.warpPerspective, ta bắt buộc phải truyền cờ flags=cv2.INTER_NEAREST thay vì để mặc định? Giải trình: Cờ mặc định của hàm cv2.warpPerspective là nội suy song tuyến tính (cv2.INTER_LINEAR), tính giá trị điểm ảnh đích bằng trung bình có trọng số diện tích của 4 điểm ảnh lân cận trên ảnh nguồn. Khi áp dụng lên ảnh nhị phân chỉ gồm hai mức {0, 255}, các điểm nằm dọc theo biên vạch đường sẽ bị pha trộn thành các mức xám lửng lơ (như 50, 128, 190), làm suy giảm biên độ tích lũy của biểu đồ mật độ và làm nhòe ranh giới điểm khác không. Phép nội suy người láng giềng gần nhất (cv2.INTER_NEAREST) lấy trực tiếp giá trị của điểm ảnh nguyên gần nhất nên bảo toàn tuyệt đối tính nhị phân {0, 255}.

Câu hỏi 3 – Tại sao khi ước lượng trường hướng dòng vân tay từ đạo hàm Sobel Gx và Gy, ta không làm mượt trực tiếp góc arctan(Gy/Gx) mà phải thông qua vector nhân đôi góc Vx = 2GxGy và Vy = Gx2 − Gy2? Giải trình: Đường vân tay là cấu trúc vô hướng (không có đầu và đuôi phân biệt), nghĩa là góc nghiêng θ và góc θ + π biểu diễn cùng một đường thẳng, đồng thời hai sườn trái và phải của cùng một đường vân có vector gradient ngược chiều nhau 180°. Nếu lấy trung bình trực tiếp góc θ hoặc cộng trực tiếp vector (Gx, Gy), hai sườn của cùng một đường vân sẽ triệt tiêu nhau về 0 và tại biên tuần hoàn giữa 0° và 180° phép trung bình cộng của 1° và 179° sẽ cho kết quả sai hoàn toàn là 90° (vuông góc với hướng thật!). Phép nhân đôi góc 2θ biến hai góc lệch nhau π thành lệch nhau 2π (trùng pha hoàn toàn trong mặt phẳng phức), cho phép lọc thông thấp Gaussian 33 × 33 một cách liên tục và chính xác tuyệt đối.

Câu hỏi 4 – Tại sao góc truyền vào hàm cv2.getGaborKernel phải cộng thêm π/2 so với góc tiếp tuyến của đường vân θridge? Giải trình: Theo định nghĩa phương trình bộ lọc Gabor trong thư viện OpenCV, thành phần sóng điều hòa cos(2π x′ / λ + ψ) biến thiên tuần hoàn dọc theo trục x′ (trục tạo với trục hoành một góc bằng đối số theta truyền vào hàm). Trong khi đó, trên ảnh vân tay, sự biến thiên tuần hoàn từ vân đen sang rãnh trắng diễn ra theo phương pháp tuyến vuông góc với đường vân, còn dọc theo hướng tiếp tuyến θridge của đường vân thì mức xám gần như không đổi. Do đó, để các đỉnh dương và đáy âm của sóng cosin khớp dọc theo thân đường vân và rãnh vân, trục dao động x′ của nhân lọc Gabor phải đặt vuông góc với θridge, tức theta = θridge + π/2.

Câu hỏi 5 – Giải thuật cắt tỉa nhánh gai có điều kiện (Smart Spur Pruning) khắc phục nhược điểm gì của phép cắt tỉa hình thái học cổ điển? Giải trình: Phép cắt tỉa hình thái học cổ điển thực hiện xóa đồng loạt K điểm ảnh tính từ mọi điểm đầu mút (CN = 1) trên khung xương. Cách làm đó làm tất cả các đường vân thật bị co ngắn lại K điểm ảnh ở hai đầu, khiến tọa độ điểm kết thúc (Ridge Ending) bị dịch chuyển sai lệch và xóa mất các đoạn vân ngắn hợp lệ. Ngược lại, giải thuật cắt tỉa có điều kiện của đề tài lần theo đường đi từ mỗi đầu mút tối đa 6 điểm ảnh và kiểm tra xem điểm cuối của nhánh có chạm vào một điểm rẽ nhánh ngã ba (Bifurcation) hay không: chỉ những nhánh ngắn mọc chồi ra từ thân đường vân chính (tạo thành ngã ba giả) mới bị xóa bỏ, còn các đầu mút của đường vân thật độc lập được giữ nguyên vị trí 100%.

Câu hỏi 6 – Tại sao phải phân biệt rạch ròi giữa trạng thái đạt kiểm định nội bộ (Sanity PASS / QC PASS) với độ chính xác thực địa (Ground Truth Accuracy)? Giải trình: Các cổng kiểm định nội bộ như Sanity Gate (trong bài toán làn đường) và QC Gate (trong bài toán vân tay) là các bộ lọc tiên nghiệm dựa trên tính hợp lý về mật độ điểm ảnh, độ nổi bật đỉnh tích lũy, tính song song của hai đa thức hoặc độ kết dính hướng dòng chảy. Vượt qua các cổng này chứng minh tín hiệu đầu vào và nghiệm toán học có cấu trúc nội tại nhất quán (không phải nhiễu ngẫu nhiên). Tuy nhiên, để đánh giá độ chính xác tuyệt đối ngoài thực tế (như sai số centimet của vạch làn trên đường hay tỷ lệ nhận dạng đúng danh tính người dùng FAR/FRR), hệ thống bắt buộc phải được đối chiếu với nhãn thực địa độc lập (Ground Truth) và hiệu chuẩn tham số vật lý của cảm biến.